Утверждаю:

Начальник УДСБ и О

_____________Э.Б..Гадиев

________________2010 г

Капитальный ремонт дорожного покрытия г. Владикавказа

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ул.Кырджалийская ( от ул. Барбашова до ул. Первомайской)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 1 045 719,97 руб.

- Средства  на оплату труда 37247,14 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000_ г.

## Составил  Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка бордюра | 1000 м3 грунта | 0,933 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 9361,12 | 365,05 | 8985,61 1610,30 | 43,62 40,6975 | 125,48 117,0728 |
| 2 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,11 | 2669,47 | 2669,47 |  | 293,64 | 293,64 |  | 297,6 32,736 |  |
| 3 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,11 | 2224,56 | 2224,56 |  | 244,70 | 244,70 |  | 248 27,28 |  |
| 5 | ССЦ-2003г. | Транспортировка разобранного бордюра и грунта на 16 км | тн | 1866 | 23,36 |  | 23,36 | 43589,76 |  | 43589,76 |  |  |
| 6 | ТЕРр66-22-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев | 1 люк | 11 | 967,72 | 44,44 | 7,41 | 10644,92 | 488,84 | 81,51 | 4,53 49,83 | 0,1 1,1 |
| 7 | ТЕР27-04-005-1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 6,5 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 799,97 | 354507,92 | 2273,57 | 37137,36 5199,81 | 37,29 242,385 | 49,92 324,48 |
| 7.1 | СЦМ-408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | -97,5 | 282,18 |  |  | -27512,55 |  |  |  |  |
| 7.2 | СЦМ-408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -1228,5 | 233,74 |  |  | -287149,59 |  |  |  |  |
| 7.3 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм (расход на 10 см) | м3 | 916,5 | 134,84 |  |  | 123580,86 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР27-04-005-4 ПЗ*5; ОЗП*5; ЭМ*5; ЗПМ*5; МАТ*5; ТЗ*5; ТЗМ*5 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 | 1000 м2 основания | -6,5 | 16016,95 |  | 1291,35 184,45 | -104110,17 |  | -8393,77 -1198,92 |  | 12,55 -81,575 |
| 9 | ТЕР27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 3,7 | 3810,03 | 224,73 | 3569,69 335,77 | 14097,11 | 831,50 | 13207,85 1242,35 | 24,19 89,503 | 20,6 76,22 |
| 10 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) | м3 | 466,2 | 78,25 |  |  | 36480,15 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 7,792 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 25283,64 | 3300,69 | 19994,27 2500,53 | 38,3 298,4336 | 19,12 148,983 |
| 15 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0842 | 2565,31 |  |  | 216,00 |  |  |  |  |
| 16 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 752,7 | 347,02 |  |  | 261201,95 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*6; ОЗП*6; ЭМ*6; ЗПМ*6; МАТ*6; ТЗ*6; ТЗМ*6 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 7,792 | 23,46 | 6,00 | 17,46 | 182,80 | 46,75 | 136,05 | 0,54 4,2077 |  |
| 18 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0655 | 2565,31 |  |  | 168,03 |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 565,7 | 347,02 |  |  | 196309,21 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 11 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 55088,11 | 8134,50 | 956,34 116,16 | 76,08 836,88 | 0,72 7,92 |
| 21 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 49,5 | 1884,74 |  |  | 93294,63 |  |  |  |  |
| Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка а/бетона | 1000 м3 грунта | 0,13 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 1304,34 | 50,87 | 1252,01 224,37 | 43,62 5,6706 | 125,48 16,3124 |
| 23 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,2 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 1933,88 | 343,42 | 1590,46 107,64 | 179,8 35,96 | 45,63 9,126 |
| 24 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,11 | 2224,56 | 2224,56 |  | 244,70 | 244,70 |  | 248 27,28 |  |
| 25 | ССЦ-2003г. | Транспортировка лишнего грунта на 16 км | тн | 300 | 23,36 |  | 23,36 | 7008,00 |  | 7008,00 |  |  |
| 26 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из отсева 561,88 = 5 184,19 - 265,65 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 13 | 561,88 | 255,05 | 302,37 44,84 | 7304,44 | 3315,65 | 3930,81 582,92 | 26,24 341,12 | 3,17 41,21 |
| 27 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) (расход принят на 5см) | м3 | 89,7 | 78,25 |  |  | 7019,03 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*7; ОЗП*7; ЭМ*7; ЗПМ*7; МАТ*7; ТЗ*7; ТЗМ*7 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 14,87 = 413,35 - 265,65 x 1,5 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -13 | 104,09 | 36,75 | 67,34 8,12 | -1353,17 | -477,75 | -875,42 -105,56 | 3,78 -49,14 | 0,7 -9,1 |
| 29 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из щебня 561,88 = 5 184,19 - 265,65 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 13 | 561,88 | 255,05 | 302,37 44,84 | 7304,44 | 3315,65 | 3930,81 582,92 | 26,24 341,12 | 3,17 41,21 |
| 30 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) (расход принят на 10см) | м3 | 187,2 | 78,25 |  |  | 14648,40 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 14,87 = 413,35 - 265,65 x 1,5 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -13 | 29,74 | 10,50 | 19,24 2,32 | -386,62 | -136,50 | -250,12 -30,16 | 1,08 -14,04 | 0,2 -2,6 |
| 32 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 14 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 56629,86 | 2260,72 | 250,88 9,24 | 15,12 211,68 | 0,07 0,98 |
| 33 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 14 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 | 36473,36 | 1387,68 | 102,48 | 9,28 129,92 |  |
| 34 | ТЕР27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 5,61 | 1841,85 |  | 45,95 10,48 | 10332,78 |  | 257,78 58,79 |  | 0,66 3,7026 |
| 35 | СЦМ-408-0245 | Материалы из ГПС для подсыпки | м3 | 195 | 58,44 |  |  | 11395,80 |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР1-02-001-2 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,195 | 1462,75 |  | 1462,75 254,86 | 285,24 |  | 285,24 49,70 |  | 15,39 3,0011 |
| 37 | ТЕР1-02-001-8 ПЗ*3; ОЗП*3; ЭМ*3; ЗПМ*3; МАТ*3; ТЗ*3; ТЗМ*3 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к норме 01-02-001-2 Обоснования коэф-в: Прох. (ПЗ*3) | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,195 | 557,19 |  | 557,19 68,55 | 108,65 |  | 108,65 13,37 |  | 4,14 0,8073 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 966025,37 | 26283,68 | 133286,56 10963,46 | 2651,52 | 698,85 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 904782,69 | 25794,84 | 82607,29 10963,46 | 2601,69 | 697,75 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 904782,69 | 25794,84 | 82607,29 10963,46 | 2601,69 | 697,75 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 796380,55 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 82607,29 |  | 82607,29 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 36758,30 | 25794,84 | 10963,46 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 50623,88 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 2 313,66) |  |  |  |  |  |  |  | 2197,98 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 783,04) |  |  |  |  |  |  |  | 626,43 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 33 661,60) |  |  |  |  |  |  |  | 47799,47 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 28464,56 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 2 313,66) |  |  |  |  |  |  |  | 983,31 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 783,04) |  |  |  |  |  |  |  | 299,51 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 33 661,60) |  |  |  |  |  |  |  | 27181,74 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 983871,13 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 50597,76 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 10644,92 | 488,84 | 81,51 | 49,83 | 1,10 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 10644,92 | 488,84 | 81,51 | 49,83 | 1,10 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 10074,57 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 81,51 |  | 81,51 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 488,84 | 488,84 |  |  |  |
| Накладные расходы 74,00% ФОТ (от 488,84) |  |  |  |  |  |  |  | 361,74 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 488,84) |  |  |  |  |  |  |  | 244,42 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 11251,08 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 966025,37 | 26283,68 | 133286,56 10963,46 | 2651,52 | 698,85 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 50985,62 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 28708,98 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1045719,97 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1045719,97 |  |  |  |  |