Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Капремонт с частичной реконструкцией СОШ № 19 по ул.Церетели.

(наименование стройки)

СОГЛАСОВАНО:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

2007 г.

на работы по замене окон и части дверей.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

звание: Сводный сметный расчёт № 13405 ООО "Гражданпроект". 7^6м^ная,<:тоимость руб. 393 431,00 Средства на оплату труда руб. 4236,2 ^ставлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3-й квартал 2007 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк:Маш. | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Разборка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-012-1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100м2 | 0,646 | 1917,25 | 1751,54 | 165,71 | 92,96 | 1239 | 1131 | 107 | 60 |
| 2 | ТЕР46-04-012-3 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100м2 | 0,166 | 1131,03 | 965,32 | 165,71 | 92,96 | 188 | 160 | 28 | 15 |
| Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1427 | 1291 | 135 | 75 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 1427 | 1291 | 135 | 75 |
| Накладные расходы 110,00% ФОТ (от 1 366,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1503 |  |  |  |
| Сметная прибыль 70,00% ФОТ (от 1 366,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 956 |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3886 |  |  |  |
| Раздел 2. Проёмы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР10-01-027-1 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,764 0,747+0,0 17 | 5656,24 | 1946,35 | 909,09 | 105,45 | 4321 | 1487 | 695 | 81 |
| 3,1 | Счёт | Стоимость окон из металлопластика | м2 | 76,4 | 723,27 |  |  |  | 55258 |  |  |  |
| 4 | ТЕР10-01-033-2 | Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м | 100 м2 проемов | 0,747 | 1893,57 | 656,24 | 63,56 | 3,11 | 1414 | 490 | 47 | 2 |
| 5 | Дог. цена | Доски подоконные пластиковые | м | 55,24 | 109,59 |  |  |  | 6054 |  |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил

Проверил

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | TEP10-01-039-I | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,11 | 4995,74 | 1101,2 | 1299,45 | 176,27 | 550 | 121 | 143 | 19 |
|  | 7 | Счёт | Стоимость дверей индивидуальных деревянных с окраской | м2 | 11 | 730,57 |  |  |  | 8036 |  |  |  |
|  | 8 | СЦМ-101-0890 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | компл | 4 | 103,9 |  |  |  | 416 |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76049 | 2098 | 885 | 102 |
|  | Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15%,ЗПМ=15%,ТЗ=15%,ТЗМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  | 447 | 315 | 133 | 15 |
|  | На ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25%,ЗПМ=25%,ТЗ=15%,ТЗМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  | 536 | 315 | 221 | 26 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 77032 | 2727 | 1239 | 143 |
|  | Накладные расходы 118,00%*0,9 ФОТ (от 2 870,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3048 |  |  |  |
|  | Сметная прибыль 63,00%*0,85 ФОТ (от 2 870,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1537 |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81618 |  |  |  |
|  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 77476 | 3389 | 1020 | 177 |
|  | Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15%,ЗПМ=15%,ТЗ=15%,ТЗМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  | 447 | 315 | 133 | 15 |
|  | На ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25%,ЗПМ=25%,ТЗ=15%,ТЗМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  | 536 | 315 | 221 | 26 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 78459 | 4018 | 1374 | 218 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4551 |  |  |  |
|  | 110,00% ФОТ (от 1 366,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1503 |  |  |  |
|  | 118,00%*0,9 ФОТ (от 2 870,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3048 |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2493 |  |  |  |
|  | 70,00% ФОТ (от 1 366,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 956 |  |  |  |
|  | 63.00%*0,85 ФОТ (от 2 870,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1537 |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 85503 |  |  |  |
|  | Перевод в цены 3-го квартала 2007 г. (85 503,00 х 3,76) |  |  |  |  |  |  |  |  | 321491 |  |  |  |
|  | Временные здания и сооружения 1,2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 3858 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 325349 |  |  |  |
|  | Производство работ в зимнее время 0,47% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1529 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 326878 |  |  |  |
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 6538 |  |  |  |
|  | Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 333416 |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 60015 |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ ^ |  |  |  |  |  |  |  |  | 393431 |  |  |  |

Страница 2