Согласовано:	Утверждаю:

Начальник УДСБ и О

«____»_____Э.Б.Гадиев

Центральный парк им. К.Л. Хетагурова

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Устройство фонтана в детском парке

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 484 832,00 руб.

- Средства  на оплату труда 5681 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Приямок для фонтана под насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,0085 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 85 | 3 | 82 15 | 43,62 0,3708 | 125,48 1,0666 |
| 2 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,008 | 2224,56 | 2224,56 |  | 18 | 18 |  | 248 1,984 |  |
| 3 | ССЦ 2003г. | Транспортировка грунта на 10 км | т | 13,6 | 15,48 |  | 15,48 | 211 |  | 211 |  |  |
| 4 | ТЕР8-03-002-1 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 2,7 | 854,79 | 41,91 | 38,74 6,42 | 2308 | 113 | 105 17 | 4,43 11,961 | 0,44 1,188 |
| 5 | ТЕР7-06-002-7 | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,01 | 7795,22 | 1295,47 | 6204,69 904,78 | 78 | 13 | 62 9 | 119,84 1,1984 | 58,26 0,5826 |
| 6 | СЦМ-445-3120 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 0,504 | 1550,93 |  |  | 782 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР1-02-061-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,03 | 835,92 | 835,92 |  | 25 | 25 |  | 97,2 2,916 |  |
| Раздел 2. Облицовочные работы по чаше фонтана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР15-02-037-1 | Устройство каркаса внутри фонтана бортов и днища из сетки 274,27 = 2 077,06 - 4 982,16 x 0,36 - 7 084,94 x 0,0013 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,25 | 274,27 | 263,79 | 10,48 2,49 | 69 | 66 | 3 1 | 24,98 6,245 | 0,21 0,0525 |
| 9 | СЦМ-101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 25 | 30,98 |  |  | 775 |  |  |  |  |
| 10 | СЦМ-101-0136 | Дюбели стальные | т | 0,0015 | 24863,30 |  |  | 37 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР15-02-036-1 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (бортов фонтана) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,07 | 6763,62 | 1372,27 | 41,30 17,23 | 473 | 96 | 3 1 | 129,95 9,0965 | 1,44 0,1008 |
| 12 | ТЕР11-01-011-3 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,38 | 1814,89 | 364,63 | 29,59 15,25 | 690 | 139 | 11 6 | 40,65 15,447 | 1,27 0,4826 |
| 13 | ТЕР11-01-011-4 ПЗ*6; ОЗП*6; ЭМ*6; ЗПМ*6; МАТ*6; ТЗ*6; ТЗМ*6 | Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 0,38 | 2180,34 | 26,94 | 34,08 15,12 | 829 | 10 | 13 6 | 3 1,14 | 1,26 0,4788 |
| 14 | ТЕР13-03-005-6 | Шпатлевка поверхностей составом шпатлевка поверхностей замазкой "Арзамит-5" 1 382,55 = 24 109,93 - 36 494,66 x 0,429 - 22 028,56 x 0,321 | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 0,38 | 1382,55 | 1254,30 | 128,25 44,70 | 525 | 477 | 49 17 | 106,84 40,5992 | 4,76 1,8088 |
| 15 | СЦМ-101-1380 | Шпатлевка ПФ-002 красно-коричневая | т | 0,223 | 14399,61 |  |  | 3211 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР13-03-001-19 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-51-03 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,38 | 1442,87 | 34,22 | 11,57 0,12 | 548 | 13 | 4 | 2,72 1,0336 | 0,04 0,0152 |
| 17 | ТЕР13-03-001-20 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-51-03 (последующий слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,38 | 1395,02 | 34,22 | 11,57 0,12 | 530 | 13 | 4 | 2,72 1,0336 | 0,04 0,0152 |
| 18 | ТЕР8-01-003-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 295,48 = 1 302,90 - 1 625,34 x 0,016 - 2 979,91 x 0,024 - 3 791,19 x 0,24 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,38 | 295,48 | 231,93 | 63,45 | 112 | 88 | 24 | 21,2 8,056 | 0,2 0,076 |
| 19 | Справка от9.07.2010г. | Спецсостав изоляционный (135:5,45) | кг | 111 | 24,77 |  |  | 2749 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Укладка трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР16-02-002-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,24 | 4345,69 | 409,99 | 50,28 2,33 | 1043 | 98 | 12 1 | 37,07 8,8968 | 0,59 0,1416 |
| 21 | ТЕР16-02-002-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,08 | 5123,67 | 409,99 | 50,28 2,33 | 410 | 33 | 4 | 37,07 2,9656 | 0,59 0,0472 |
| 22 | ТЕР16-02-005-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм (сливная труба) | 100 м трубопровода | 0,08 | 7849,04 | 896,39 | 181,34 5,75 | 628 | 72 | 15 | 79,75 6,38 | 1,77 0,1416 |
| 23 | ТЕР16-02-005-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (переливная труба) | 100 м трубопровода | 0,08 | 5316,35 | 683,73 | 105,46 2,95 | 425 | 55 | 8 | 60,83 4,8664 | 1,06 0,0848 |
| 24 | ТЕР16-02-005-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (подпитывающая труба) | 100 м трубопровода | 0,16 | 5316,35 | 683,73 | 105,46 2,95 | 851 | 109 | 17 | 60,83 9,7328 | 1,06 0,1696 |
| 25 | ТЕР16-04-001-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,3 | 7550,49 | 702,24 | 22,49 0,93 | 2265 | 211 | 7 | 61,6 18,48 | 0,28 0,084 |
| 26 | ТЕР16-05-001-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 9 | 47,35 | 15,33 | 4,56 | 426 | 138 | 41 | 1,47 13,23 | 0,02 0,18 |
| 27 | СЦМ-103-9140-7 | Вентили обратные муфтовые 16Б1бк диаметром 20 мм | шт | 1 | 26,54 |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 28 | СЦМ-103-9140-8 | Вентили обратные муфтовые 16Б1бк диаметром 32 мм | шт | 4 | 46,99 |  |  | 188 |  |  |  |  |
| 29 | СЦМ-103-9140-9 | Вентили обратные муфтовые 16Б1бк диаметром 50 мм | шт | 4 | 81,78 |  |  | 327 |  |  |  |  |
| 30 | СЦМ-110-0213 | Хомут для крепления | шт | 13 | 37,55 |  |  | 488 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Силовое электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРм8-02-141-1 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,16 | 820,34 | 151,52 | 546,14 49,01 | 131 | 24 | 87 8 | 13,7 2,192 | 4 0,64 |
| 32 | Справка от 9.07.2010г. | Кабель подводный 3*2,5 260:5,45 | 1000м | 0,016 | 47706,42 |  |  | 763 |  |  |  |  |
| 33 | ТЕРм8-03-593-18 | Кронштейны со светильниками | 100 шт. | 0,04 | 5232,57 | 1812,60 | 2152,98 750,26 | 209 | 73 | 86 30 | 159 6,36 | 57 2,28 |
| 34 | Справка от 9.07.2010г. | Светильник подводный поворотный 4300:5,45 | шт | 4 | 788,99 |  |  | 3156 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРм8-01-053-1 | Трансформатор напряжение, кВ, до 10 | шт. | 1 | 106,72 | 26,88 | 12,90 0,93 | 107 | 27 | 13 1 | 2,43 2,43 | 0,1 0,1 |
| 36 | Справка от 9.07.2010г. | Трансформатор 300вт 9400:5,45 | шт | 1 | 1724,77 |  |  | 1725 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕРм8-03-524-21 | Шкаф с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до 630 и распределительное устройство | шт. | 2 | 1042,02 | 120,84 | 40,43 2,64 | 2084 | 242 | 81 5 | 10,6 21,2 | 0,28 0,56 |
| 38 | Справка от 9.07.2010г. | Шкаф с одним трехполюсным рубильником 5000:5,45 | шт | 1 | 917,43 |  |  | 917 |  |  |  |  |
| 39 | Справка от 9.07.2010г. | Распределительное устройство на вводе ПР 2100:5,45 | шт | 1 | 385,32 |  |  | 385 |  |  |  |  |
| 40 | Справка от 9.07.2010г. | Пускатель магнитный ПМА 454 1900:5,45 | шт | 3 | 348,62 |  |  | 1046 |  |  |  |  |
| 41 | ССЦ 01/2006г.п.549-1137-010 | Устройство защитного отключения УЗО | шт | 1 | 430,00 |  |  | 430 |  |  |  |  |
| 42 | ССЦ 01/2006г.п.549-3008 | Таймер | шт | 1 | 480,00 |  |  | 480 |  |  |  |  |
| 43 | ТЕРм7-04-003-1 | Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитах, масса, т 0,9 | компл. | 2 | 1930,52 | 718,50 | 193,99 9,32 | 3861 | 1437 | 388 19 | 62,1 124,2 | 1,2 2,4 |
| 44 | Справка от 9.07.2010г. | Насосы центробежные 90/35 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,5 т 21000:5,45 | компл | 2 | 3853,21 |  |  | 7706 |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР9-03-037-1 | Монтаж станины под насос | 1 т конструкций | 0,052 | 1241,67 | 205,81 | 718,27 106,28 | 65 | 11 | 37 6 | 19,49 1,0135 | 7,77 0,404 |
| 46 | СЦМ-101-1019 | Швеллеры № 24 | т | 0,052 | 5268,72 |  |  | 274 |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР17-01-002-3 | Установка насадок | 10 шт | 0,4 | 93,61 | 77,42 | 0,16 | 37 | 31 |  | 7 2,8 |  |
| 48 | Справка от 9.07.2010г. | Насадка фонтанная диам.50 "каскад" 4500:5,45 | шт | 3 | 825,69 |  |  | 2477 |  |  |  |  |
| 49 | Справка от 9.07.2010г. | Насадка фонтанная диам.70 "каскад" 8600:5,45 | шт | 1 | 1577,98 |  |  | 1578 |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,018 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 181 | 7 | 173 31 | 43,62 0,7852 | 125,48 2,2586 |
| 51 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,018 | 2669,47 | 2669,47 |  | 48 | 48 |  | 297,6 5,3568 |  |
| 52 | ССЦ 2003г. | Транспортировка грунта на 10 км | т | 35 | 15,48 |  | 15,48 | 542 |  | 542 |  |  |
| 53 | ТЕР11-01-002-4 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 3,8 | 464,83 | 37,97 | 59,17 6,36 | 1766 | 144 | 225 24 | 3,73 14,174 | 0,55 2,09 |
| 54 | ТЕР6-01-062-2 | Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм круглых сооружений | 100 м3 железобетона в деле | 0,048 | 100103,29 | 12652,02 | 9709,48 1287,61 | 4805 | 607 | 466 62 | 1170,4 56,1792 | 89,85 4,3128 |
| 55 | СЦМ-204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм | т | 0,45 | 7932,18 |  |  | 3569 |  |  |  |  |
| 56 | СЦМ-204-0048 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 10 мм | т | 0,45 | 2365,86 |  |  | 1065 |  |  |  |  |
| 57 | ТЕР8-02-002-3 | Облицовка чаши фонтана бутовым камнем з.п. 1 669,36 = 14 744,78 - 93,13 x 4,11 - 74,06 x 0,11 - 6 594,10 x 0,0023 - 1 178,08 x 0,016 - 6 245,20 x 0,09 - 586,86 x 2,3 - 2 130,55 x 5,04 - 2,24 x 0,3 | 100 м2 | 0,48 | 1669,36 | 1669,37 | 63,83 | 801 | 801 | 31 | 170,17 81,6816 | 4,22 2,0256 |
| 58 | СЦМ-408-0212 | Камень бутовый | м3 | 2,8 | 474,76 |  |  | 1329 |  |  |  |  |
| 59 | СЦМ-402-0003 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 75 | м3 | 0,95 | 552,25 |  |  | 525 |  |  |  |  |
| 60 | ТЕР9-03-029-1 | Монтаж металлического каркаса мостика | 1 т конструкций | 0,225 | 1205,89 | 349,92 | 758,48 87,74 | 271 | 79 | 171 20 | 32,37 7,2832 | 5,83 1,3118 |
| 61 | СЦМ-101-1019 | Швеллеры | т | 0,16 | 5268,72 |  |  | 843 |  |  |  |  |
| 62 | Прайс ТИВА от 28.06.2010г. | Профтруба 35000:1,18:5,45 | т | 0,07 | 5442,39 |  |  | 381 |  |  |  |  |
| 63 | ТЕР10-01-083-5 | Устройство настила рабочего толщиной 40 мм сплошного | 100 м2 покрытия | 0,06 | 7335,59 | 312,25 | 155,08 13,82 | 440 | 19 | 9 1 | 31,07 1,8642 | 1,5 0,09 |
| 64 | ТЕР10-02-041-1 | Ограждение лестничных площадок перилами | 100 м перил | 0,1 | 503,90 | 292,98 | 109,88 7,30 | 50 | 29 | 11 1 | 28,78 2,878 | 1,17 0,117 |
| 65 | СЦМ-203-0364 | Поручни из древесины | м | 10 | 30,04 |  |  | 300 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 65480 | 5369 | 2964 312 | 496,03 | 25,31 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 29104 | 2729 | 1244 222 | 264,00 | 16,76 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 29104 | 2729 | 1244 222 | 264,00 | 16,76 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 25131 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 1244 |  | 1244 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 2951 | 2729 | 222 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 3242 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 56,00) |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 91,00) |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |
| 122,00% ФОТ (от 1 050,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1281 |  |  |  |  |
| 130,00% ФОТ (от 22,00) |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 833,00) |  |  |  |  |  |  |  | 875 |  |  |  |  |
| 123,00% ФОТ (от 329,00) |  |  |  |  |  |  |  | 405 |  |  |  |  |
| 90,00% ФОТ (от 520,00) |  |  |  |  |  |  |  | 468 |  |  |  |  |
| 118,00% ФОТ (от 50,00) |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 2095 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 56,00) |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 91,00) |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 1 050,00) |  |  |  |  |  |  |  | 840 |  |  |  |  |
| 85,00% ФОТ (от 22,00) |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
| 55,00% ФОТ (от 164,00) |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 75,00% ФОТ (от 329,00) |  |  |  |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  |
| 70,00% ФОТ (от 520,00) |  |  |  |  |  |  |  | 364 |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 669,00) |  |  |  |  |  |  |  | 435 |  |  |  |  |
| 63,00% ФОТ (от 50,00) |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 34441 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 753 |  |  |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  | 7115 | 747 | 104 1 | 67,35 | 0,85 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 7115 | 747 | 104 1 | 67,35 | 0,85 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 6265 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  | 104 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 748 | 747 | 1 |  |  |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 748,00) |  |  |  |  |  |  |  | 957 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 748,00) |  |  |  |  |  |  |  | 621 |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  | 8693 |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 27055 | 1803 | 655 63 | 156,38 | 5,98 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 27055 | 1803 | 655 63 | 156,38 | 5,98 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 24599 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 655 |  | 655 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 1866 | 1803 | 63 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 1554 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 410,00) |  |  |  |  |  |  |  | 390 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 1 456,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1165 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 1140 |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 410,00) |  |  |  |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 1 456,00) |  |  |  |  |  |  |  | 874 |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 29749 |  |  |  |  |
| Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  | 1453 | 90 | 208 26 | 8,30 | 1,72 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1453 | 90 | 208 26 | 8,30 | 1,72 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1156 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  | 208 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 116 | 90 | 26 |  |  |
| Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 116,00) |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 116,00) |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  | 1656 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 65480 | 5369 | 2964 312 | 496,03 | 25,31 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 5858 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 3954 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 75293 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  | 1506 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  | 76799 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009 г. (76799,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 410875 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 73957 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 484832 |  |  |  |  |