СОГЛАСОВАНО:

ВМУЗ Поликлиника № 3

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ремонт помещений

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт Сметная стоимость Средства на оплату труда

1320,0933 тыс, руб

32,3278 тыс, руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2-й квартал 2007 г.

|  |  | /• |  |  |  |  |  |  | Чптраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | рабочих, чел. -ч, не |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | мшятых |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество |  |  |  |  |  | обслуживанием |  |
|  |  |  |  |  | эксплуатации |  |  | эксплуатация |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  | машин |  |
|  |  |  |  |  | машин | 0 |  | машин |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. оплаты |  |  | в т.ч. оплаты |  |  |
|  |  |  |  | оплаиы труда |  |  |  |  | на единицу | нес го |
|  |  |  |  |  | труда |  |  | труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов: из керамических | 1,56 | 716,25 | 30,83 | 1117,35 | 1069,26 | 48,09 | 69,87 | 108,9972 |
|  |  | плиток |  | 685,42 | 17,29 |  |  | 26,97 |  |  |
|  |  | (100 м2 покрытий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР46-04-009-01 | Разборка бетонной подготовки под полы | 12,4 | 489,39 | 396,25 | 6068,44 | 1 1 54,94 | 4913,5 | 8,93 | 1 10,732 |
|  |  | (1 мЗ) |  | 93,14 | 26,15 |  |  | 324,26 |  |  |
| 3 | ТЕРП-01-002-09 | Устройство бетонной подготовки под полы | 13,6 | 787,39 | 0,24 | 10708,5 | 479,81 | 3,26 | 3,66 | 49,776 |
|  |  | ( 1 мЗ подстилающего слоя) |  | 35,28 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР1 1-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из | 1,76 | 10014,68 | 104,62 | 17625,84 | 2118,67 | 184,13 | 1 19,78 | 210,8128 |
|  |  | плиток: керамических для полов одноцветных с |  | 1203,79 | 31,79 |  |  | 55,95 |  |  |
|  |  | красителем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м2 покрытия) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 5 | ТЕР1 1-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 1,62 | 2936,05 | 4,44 | 4756,4 | 418,25 | 7,19 | 23,6 | 38,232 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (100 м плинтусов) |  | 258,18 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: | 0,17 | 2387,87 | 736,52 | 405,94 | 280,73 | 125,21 | 1 79,3 | 30,481 |
|  |  | отбивкой штукатурки откосов |  | 1651,35 | 45,93 |  |  | 7,81 |  |  |
|  |  | (100 коробок) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр56-01-01 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: | 0,1 | 1491,24 | 283,75 | 149,12 | 120,75 | 28,37 | 128,73 | 12,873 |
|  |  | отбивкой штукатурки откосов |  | 1207,49 | 25,18 |  |  | 2,52 |  |  |
|  |  | (100 коробок) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 0,31 | 104,95 | 2,78 | 32,53 | 31,67 | 0,86 | 11,39 | 3,5309 |
|  |  | (100 м2 покрытий) |  | 102,17 | 1,56 |  |  | 0,48 |  |  |
| 9 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов: дощатых | 0,3 | 361,96 | 18,41 | 108,59 | 103,07 | 5,52 | 38,3 | 11,49 |
|  |  | (100 м2 покрытий) |  | 343,55 | 10,33 |  |  | 3,10 |  |  |
| 10 | ТЕРр65-19-01 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | 0,17 | 1041,26 | 47,96 | 177,01 | 168,86 | 8,15 | ПО | 18,7 |
|  |  | (100шт.) |  | 993,30 | 26,90 |  |  | 4,57 |  |  |
| 11 | ТЕР46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью | 0.92 | 877 | 711,84 | 806,84 | 151,95 | 654,89 | 15,64 | 14,3888 |
|  |  | сечения: до 20 см2 |  | 165,16 | 46,97 |  |  | 43,21 |  |  |
|  |  | ( 1 00 м борозд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР46-03-009-03 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых | 0,6 | 1968,58 | 1485,25 | 1181,15 | 290 | 891,15 | 45,77 | 27,462 |
|  |  | диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см |  | 483,33 | 169,15 |  |  | 101,49 |  |  |
|  |  | (100шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР1 1-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 7 | 464,83 | 59,17 | 3253,81 | 265,79 | 414,19 | 3,73 | 26,11 |
|  |  | ( 1 мЗ подстилающего слоя) |  | 37,97 | 6,36 |  |  | 44,52 |  |  |
| 14 | ТЕР 11 -01 -036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее: | 0,31 | 8591,8 | 44,52 | 2663,46 | 125,53 | 13,8 | 42,4 | 13,144 |
|  |  | бустилат |  | 404,92 | 4,20 |  |  | 1,30 |  |  |
|  |  | (100 м2 покрытия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и | 1,09 | 204,7 |  | 223,12 | 223,12 |  | 22,82 | 24,8738 |
|  |  | потолков кирпичных |  | 204,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР15-01-020-01 | Облицовка стен на цементном растворе с | 1,2 | 12977,61 | 22,15 | 15573,13 | 2701,42 | 26,58 | 213,18 | 255,816 |
|  |  | карнизными, плинтусными и угловыми плитками: |  | 2251,18 | 10,31 |  |  | 12,37 |  |  |
|  |  | в жилых зданиях по кирпичу и бетону |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м2 поверхности облицовки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по | 0,34 | 6665,79 | 24,84 | 2266,37 | 1344,08 | 8,45 | 383,06 | 130,2404 |
|  |  | камню и бетону цементно-известковым |  | 3953,18 | 13,93 |  |  | 4,74 |  |  |
|  |  | раствором: прямолинейных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м2 отремонтированной поверхности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР 15-0 1-050-01 | Облицовка стен декоративным бумажно- | 0,46 | 2114,43 | 82,07 | 972,64 | 243,61 | 37,75 | 50,15 | 23,069 |
|  |  | слоистым пластиком или листами из |  | 529,58 | 1,32 |  |  | 0,61 |  |  |
|  |  | синтетических материалов: по деревянной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обрешетке |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м2 облицовки) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 19 | СЦМ-101-0740 | Листы гипсокартонные для перегородок | 46,28 | 34,53 |  | 1598,05 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | толщиной 10 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР10-04-010-05 | Устройство перегородок в жилых зданиях | 0.08 | 15155,95 | 273,32 | 1212,48 | 321,96 | 21,87 | 385,86 | 30,8688 |
|  |  | двухрядном с двухсторонней обшивкой |  | 4024,52 | 17,39 |  |  | 1,39 |  |  |
|  |  | гипсокартонными листами или |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | гипсоволокнистыми плитами в два слоя с |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | изоляцией |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | СЦМ-101-0740 | Листы гипсокартонные для перегородок | 33,6 | 34,53 |  | 1160,21 |  |  |  |  |
|  |  | толщиной 10 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр61-05-05 | Ремонт штукатурки потолков по дереву | 0,56 | 4392,95 | 15,42 | 2460,05 | 1109,49 | 8,64 | 191,98 | 107,5088 |
|  |  | известково-алебастровым раствором площадью |  | 1981,23 | 8,65 |  |  | 4,84 |  |  |
|  |  | отдельных мест более 10 м2: толщиной слоя до 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм |  |  |  |  |  | * |  |  |
|  |  | (100 м2 отремонтированной поверхности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым | 0,01 | 2006 | 67,1 | 20,06 | 7,84 | 0,67 | 70,88 | 0,7088 |
|  |  | раствором по камню: стен |  | 783,93 | 27,24 |  |  | 0,27 |  |  |
|  |  | (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21,1 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными | 1,47 | 1791,59 | 11,54 | 2633,64 | 650,81 | 16,96 | 42,9 | 63,063 |
|  |  | водоэмульсионными составами улучшенная: по |  | 442,73 | 0,24 |  |  | 0,35 |  |  |
|  |  | штукатурке стен |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр62-16-02 | Окраска водоэмульсионными составами | 2,51 | 1622,76 | 6,58 | 4073,13 | 645,47 | 16,52 | 25,95 | 65,1345 |
|  |  | поверхностей стен ранее окрашенных |  | 257,16 | 1,20 |  |  | 3,01 |  |  |
|  |  | известковой или клеевой краской с расчисткой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | старой краски: до 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРр62- 17-02 | Окраска водоэмульсионными составами | 2,13 | 1682,62 | 6,58 | 3583,98 | 675,25 | 14,02 | 31,99 | 68,1387 |
|  |  | поверхностей потолков ранее окрашенных |  | 317,02 | 1,20 |  |  | 2,56 |  |  |
|  |  | известковой или клеевой краской с расчисткой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | старой краски: до 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних | 0,35 | 4995,74 | 1299,45 | 1748,51 | 385,42 | 454,81 | 104,28 | 36,498 |
|  |  | дверных проемах: в каменных стенах площадью |  | 1101,20 | 176,27 |  |  | 61,69 |  |  |
|  |  | проема до 3 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м2 проемов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | СЦМ-203-0198 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим | 35 | 328,03 |  | 11481,05 |  |  |  |  |
|  |  | ДГ 2 1 -7, пл. 1 .39 м2; ДГ 2 1 -8, пл. 1 .59 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | СЦМ-101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в | 10 | 103,88 |  | 1038,8 |  |  |  |  |
|  |  | помещение однопольных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (компл) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 27 | ТЕР 15-04-025-05 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,8 | 2144,08 1445,60 | 6,88 0,12 | 1715,26 | 1156,48 | 5,5 0,10 | 138,6 | 110,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | ТЕРЮ-01-027-03 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (100 м2 проемов) | 0,932 | 7920,37 2751,15 | 1092,44 122,69 | 7381,78 | 2564,07 | 1018,15 114,35 | 270,25 | 251,873 |
| 29 | Договорная цена | Блоки оконные металлопластиковые индивидуального изготовления (м2) | 93,2 | 665,75 |  | 62047,9 |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРЮ-01-033-02 | Установка подоконных досок (100 м2 проемов) | 0,932 | 1893,57 656,24 | 63,56 3,11 | 1764,81 | 611,62 | 59,24 2,90 | 66,22 | 61,717 |
| 31 | СЦМ-203-0391 | Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 250 мм (м) | 47,3 | 88,74 |  | 4197,4 |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР1 1-01-039-01 | Устройство плинтусов ( 1 00 м плинтусов) | 0,37 | 530,2 75,05 | 5,92 | 196,17 | 27,77 | 2,19 | 7,65 | 2,8305 |
| 33 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами плинтусов (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,04 | 1557,68 535,79 | 8,57 0,24 | 62,31 | 21,43 | 0,34 0,01 | 51,37 | 2,0548 |
| 34 | ТЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) | 0,01 | 14744,78 1669,37 | 390,91 63,83 | 147,45 | 16,69 | 3,91 0,64 | 170,17 | 1,7017 |
| 35 | ТЕРр62-12-02 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0.76 | 1252,22 592,99 | 6,58 1,20 | 951,69 | 450,67 | 5 0,91 | 58,25 | 44,27 |
| 36 | ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов: чугунных (100 квт радиаторов и конвекторов) | 0.22 | 1449,56 781,22 | 320,22 33,16 | 318.9 | 171,87 | 70,45 7,30 | 75,7 | 16.654 |
| 37 | СЦМ-300-0555 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140. высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм (квт) | 22 | 65,23 |  | 1435,06 |  |  |  |  |
| 38 | ТЕРр65-09-02 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 20 мм ( 1 00 м трубопроводов) | 1,39 | 4594,94 950,05 | 63,84 2,52 | 6386,97 | 1320,57 | 88,74 3,50 | 85,9 | 119,401 |
| 39 | ТЕРр65-09-01 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 15 мм (100 м трубопроводов) | 0,9 | 4053,36 860,47 | 63,84 2,52 | 3648,02 | 774,42 | 57,46 2,27 | 77,8 | 70,02 |

Страница 4

Гранд-СМЕТА

| 40 | ТЕРр65-05-01 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных | 0,3 | 3206,24 | 3,7 | 961,87 | 253,45 | 1,11 | 81 | 24,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муфтовых диаметром до: 20 мм |  | 844,83 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР 15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: | 0,74 | 1254,87 | 2,44 | 928,6 | 535,31 | 1,81 | 71,06 | 52,5844 |
|  |  | решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 |  | 723,39 | 0,12 |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  | мм и т.п., количество окрасок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕРр65-06-19 | Смена санитарных приборов: раковин | 0,07 | 13761,59 | 66,83 | 963,31 | 139,67 | 4,68 | 191,3 | 13,391 |
|  |  | (100 приборов) |  | 1995,26 | 8,41 |  |  | 0,59 |  |  |
| 43 | ТЕРр65-05-07 | Смена арматуры смесителей: без душевой сетки | 0,07 | 17934,12 | 6,67 | 1255,39 | 146,02 | 0,47 | 200 | 14 |
|  |  | (100шт.) |  | 2086,00 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕРр65-06-12 | Смена санитарных приборов: унитазов типа | 0,02 | 40387,39 | 71,6 | 807,75 | 86,09 | 1,43 | 412,7 | 8,254 |
|  |  | "Компакт" |  | 4304,46 | 9,01 |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  | (100 приборов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕРр65-07-02 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных | 0,04 | 15921,11 | 85,92 | 636,84 | 108,06 | 3,44 | 233,5 | 9,34 |
|  |  | канализационных труб диаметром до: 100 мм |  | 2701,60 | 10,81 |  |  | 0,43 |  |  |
|  |  | ( 100 м трубопровода с фасонными частями) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ТЕРм08-02-403-03 | Провода групповых осветительных сетей. Провод | 0,94 | 1046,76 | 176,72 | 983,95 | 375,97 | 166,12 | 37 | 34,78 |
|  |  | в защитной оболочке или кабель двух- |  | 399,97 | 69,97 |  |  | 65,77 |  |  |
|  |  | трехжильные: под штукатурку по стенам или в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бороздах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТЕРр67-08-02 | Смена светильников с: люминесцентными | 0,1 | 45386,81 | 1,71 | 4538,68 | 180,61 | 0,17 | 163,3 | 16,33 |
|  |  | лампами |  | 1806,10 | 0,96 |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  | (100шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ССЦ 6/310 | Кабель марки ВВГнг-П-ЗХ2.5мм2 | 0,094 | 7880,87 |  | 740,8 |  |  |  |  |
|  |  | (1000м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ТЕРр67-09-01 | Смена выключателей | 0.09 | 901,36 |  | 81,12 | 22,62 |  | 24,1 | 2,16е) |
|  |  | (100шт.) |  | 251,36 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕРр67-09-02 | Смена розеток | 0.22 | 868.36 |  | 191,04 | 55,3 |  | 24,1 | 5,302 |
|  |  | (100шт.) |  | 251,36 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ТЕР20-06-001-01 | Установка кондиционеров доводчиков | 0.2 | 233,32 | 14,81 | 46,66 | 43,32 | 2,96 | 19 | 3.8 |
|  |  | эжекционных |  | 216,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (10 доводчиков) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Цена поставщикак | Кондиционеры | 2 | 10958,9 |  | 21917,8 |  |  |  |  |
|  |  | (шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ТЕРр56-21-05 | Установка полотен внутренних: дверей | 0,05 | 13968,51 | 133,32 | 698,43 | 69,59 | 6,67 | 120,3 | 6,015 |
|  |  | межкомнатных |  | 1391,87 | 20,78 |  |  | 1,04 |  |  |
|  |  | (100 полотен) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | СЦМ-203-0519 | Полотна дверные деревянные (для плотничных | 4,5 | 308,44 |  | 1387,98 |  |  |  |  |
|  |  | дверей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 5

Гранд-СМЕТА

| 55 | ТЕР09-06-001-02 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали ( 1 т конструкций) | 0,75 | 729,91 498,25 | 140,44 1,86 | 547,43 | 373,69 | 105.33 1,40 | 50,79 | 38,0925 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | СЦМ-20 1-0777 | Решетки металлические (т) | 0,75 | 10809,5 |  | 8107,13 |  |  |  |  |
| 57 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) | 0,69 | 982,84 670,93 | 311,91 23,18 | 678,16 | 462,94 | 215,22 15,99 | 74,3 | 51,267 |
| 58 | ТЕР 10-0 1-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) | 0,045 | 4995,74 1101,20 | 1299,45 176,27 | 224,81 | 49,55 | 58,48 7,93 | 104,28 | 4,6926 |
| 59 | Цена поставщика | Блоки дверные металлоплпстиковые (м2) | 4,5 | 850,86 |  | 3828,87 |  |  |  |  |
| 60 | ТЕРр69-09-01 | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) | 0,4 | 1785,29 1785,29 |  | 714,12 | 714,12 |  | 214,32 | 85,728 |
| 61 | Каталог "Стройцена" п.2.8 | Перевозка мусора (т) | 40 | 16,72 |  | 668,8 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 240263,46 | 25819,65 | 9783,45 933,51 |  | 2534,1 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 247608,12 | 30983,57 | 11964,19 1344,25 |  | 3040,92 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 33050,43 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 19831,14 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  | 293179,96 |  |  |  | 2970,62 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  | 7309,73 |  |  |  | 70,3 |
| Итого |  |  |  |  |  | 300489,69 |  |  |  | 3040,92 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 204660,36 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 11964,19 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 32327,82 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 33050,43 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 19831,14 |  |  |  |  |
| В ценах 2-го квартала 2007 г.( распоряжение правительства РСОАлания № 77-р от 16.04.2007г.) 300 489,69 * 3.65 |  |  |  |  |  | 1096787,37 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  | 1096787,37 |  |  |  | 3040,92 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 240263,46 | 25819,65 | 9783,45 933,51 |  | 2534,1 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 247608,12 | 30983,57 | 11964,19 1344,25 |  | 3040,92 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 33050,43 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 19831,14 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| Итого Строительные работы | 293179,96 |  |  |  | 2970,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого Монтажные работы | 7309,73 |  |  |  | 70,3 |
| Итого | 300489,69 |  |  |  | 3040,92 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 204660,36 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 11964,19 |  |  |  |  |
| ФОТ | 32327,82 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 33050,43 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 19831,14 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 6009,79 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 306499,48 |  |  |  |  |
| В ценах 2-го квартала 2007 г.( распоряжение правительства РСО-Алания № 77-р от 16.04.2007г.) 306 499,48 * 3.65 | 1118723,1 |  |  |  |  |
| НДС 18% | 201370,16 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 1320093,26 |  |  |  | 3040,92 |

Страница 7