ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Монтаж и наладка цифрового цветного IP-видеонаблюдения на объекте: Площадь фонтанов

| №№ | Наименование товара, работ услуг | Ед. измер. | Кол-во | Примечания (основные потребительские свойства товара, сведения о стандартах и требованиях качества, которым он соответствует; сведения о качестве работ, услуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цифровая цветная IP-видеокамера в термокожухе | шт. | 8 | * Матрица 3-х Мегапиксельная CMOS * Размеры матрицы, в точках 2048(H) x 1536(V) * Оптический формат 1/2" * Плотность пикселей в матрице 3.2µm * Чувствительность 0.02 люкс @ F1.4 * Мозаичный RGB Bayer фильтр * Динамический диапазон 60 db * Максимальное отношение сигнал-шум 41 db * Кадров в сек. до 20 fps @ 1920x1200 * При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматически * Тип развертки: прогрессивная * Формат видео - H.264 (MPEG4, Part 10) * Формат Видео - Motion JPEG * 21 градация качества * 2048 x 1536 (HxW) 3 мегапикселя * 1024 x 768 (HxW) 1/4 разрешения * Скорость передачи данных, до 55Mbps * Протоколы передачи TFTP, HTTP, RTSP image transmission protocols * Сетевой интерфейс Ethernet 100Base-TX * Возможность установки фиксированной скорости передачи данных (h.264) от 100 кб до 10 Мбит * Автоэкспозиция (AE) и Автоусиление (AGC) > 120dB * Автокомпенсация подсветки * Автоматический баланс белого * Детектор движения с 64-мя зонами обнаружения на канал * MoonLight™ Mode - расширенная экспозиция и специальное подавление шумов при низкой освещенности * Электронное увеличение, панорамирование * Изменение разрешения, вплоть до окна размером 32х32 точки * Программируемый контроль размытости движений в режимах с плохим освещением * Программируемые разрешение, яркость, контрастность, гамма, четкость, поворот * Картинка-в-картинке, одновременное отображение целого и увеличенного изображения * Сглаживание мерцаний от источников иск. освещения, переключатель 50/60Hz * Питание-через-Ethernet (POE) или DC * Совместимо с POE оборудованием стандарта IEEE 802.3af * Гнездо питания 15-48V DC * Потребляемая мощность 3 Вт * Рабочая температура 0°C ... +50°C * Температура хранения -20°C ... +60°C * Влажность 0% ... 90% |
| 2 | Цифровая поворотная цветная IP-видеокамера в термокожухе | шт. | 1 | * Матрица 5-ти Мегапиксельная CMOS * Размеры матрицы, в точках 2592(H) x 1944(V) * Оптический формат 1/2" * Плотность пикселей в матрице 2.2µm * Чувствительность 0.02 люкс @ F1.4 * Мозаичный RGB Bayer фильтр * Динамический диапазон 60 db * Максимальное отношение сигнал-шум 45 db * Кадров в сек. до 15 fps @ 2560x1600 * При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматически * Тип развертки: прогрессивная * Установленная оптика, фокусное расстояние - 4-10mm с ИК коррекцией * Формат видео - H.264 (MPEG4, Part 10) * Формат Видео - Motion JPEG * 21 градация качества * Скорость передачи данных, до 55Mbps * Протоколы передачи TFTP, HTTP, RTSP image transmission protocols *Сетевой интерфейс Ethernet 100Base-T *Возможность установки фиксированной скорости передачи данных (h.264) от 100 кб до 10 Мбит *Для уличного использования (встроенный вентилятор с подогревом) *Автоматическое переключение день-ночь, монохром в цветное *Автоэкспозиция (AE) и Автоусиление (AGC) > 120dB *Автокомпенсация подсветки *Автоматический баланс белого *Детектор движения с 64-мя зонами обнаружения на канал *MoonLight™ Mode - расширенная экспозиция и специальное подавление шумов при низкой освещенности *Электронное увеличение, панорамирование, поворот (PTZ) *Электронное вращение изображения (зеркальное) 180 *Изменение разрешения, вплоть до окна размером 32х32 точки *Программируемый контроль размытости движений в режимах с плохим освещением *Программируемые разрешение, яркость, контрастность, гамма, четкость, поворот *Картинка-в-картинке, одновременное отображение целого и увеличенного изображения *Сглаживание мерцаний от источников иск. освещения, переключатель 50/60HzПитание-через-Ethernet (POE) или DC *Подогрев кожуха осуществляется от внешнего ИП, 10В- 50В, постоянного тока, мощность - 10Вт (в комплект не входит) *Совместимо с POE оборудованием стандарта IEEE 802.3af *Гнездо питания 15-48V DC *Потребляемая мощность 5 Вт *Рабочая температура с подогревом -30°C ... +50°C *Температура хранения -20°C ... +60°C *Влажность 0% ... 90% |
| 3 | Программное обеспечение | шт. | 1 | * Архитектура - распределенная * Количество видеосерверов в системе – не ограничено * Количество УРМ – не ограничено * Количество видеокамер на сервер – не ограничено * Дополнительное архивирование - да * Просмотр видео через Web-браузер - да * Телеметрия/Линий (PTZ) (38 протоколов) – да; * Датчики/Реле-лучи – да; * Каналов звука – не ограничено; * Интеграция с POS – событийная; * Интеграция с СКД/ОПС – да; * Распознавания – лиц, номеров, ЖД; * Захват лиц – да; * Интерактивные планы помещений - да; * Протоколирование событий - да * Интеллектуальные детекторы - да * Сервисные детекторы - да * Frame Merge - да * Тревожные сообщения (e-mail,SMS) – да * Тревожный дозвон - да * Ограничение доступа в систему - расширенный * Макрокоманды - да * Скрипты - да * Расписания - да * Поддержка плат – программные, аппаратные * Мобильные модули - да * Возможность Upgrada – в любой пропорции * Позиционирование – топовый продукт |
| 4 | Коммутатор с 8 портами с поддержкой PoE | шт | 2 | * 8 портов RJ-45 с автоопределением 10/100 PoE (IEEE 802.3, тип 10Base-T, IEEE 802.3u, тип 100Base-TX, IEEE 802.3af PoE); Дуплексный режим: полу- или полнодуплексный; Тип носителя:Auto-MDIX; 2 порта двойного назначения – каждый может использовать как порт RJ-45 10/100/1000 (IEEE 802.3, тип 10Base-T, IEEE 802.3u, тип 100Base-TX, IEEE 802.3ab, 1000Base-T Gigabit Ethernet) или как отсек для SFP (для использования с трансиверами SFP); 1 последовательный порт консоли RJ-45 * Процессор: Freescale PowerPC 8313 @ 266 МГц, флэш-память 32 МБ, память DDR2 SDRAM 128 МБ; размер пакетного буфера: 384 КБ с динамическим распределением. * Время задержки: 100 Мб: <1,9 мкс (LIFO,размер пакета 64 байта); 1000 Мб: <1,5 мкс (LIFO, размер пакета 64 байта) * Производительность коммутации: 5,6 Гб/с * Пропускная способность: 4,1 млн. пакетов в секунду * Требования к питанию: напряжение: 100-240 В переменного тока; частота 50/60 Гц * Ток: 1,5 А * Максимальная номинальная мощность 85,5 Вт |
| 5 | Кабель витая пара экранированный | м | 200 | * Проводник: многожильный оголенный медный провод, 7x0.16, 26 AWG * Изоляция: полиолефин, 0,98 мм * Количество проводов: 8 * Количество пар: 4 * Цвет витых пар: - белый-синий - белый-оранжевый - белый-зеленый - белый-коричневый * Каждая пара обернута полиэфир-алюминиевой фольгой (фольга снаружи), обеспечивающей 100% покрытие витой пары * Материал оболочки: ПВХ * Внешний диаметр кабеля: 5.9 мм * Вес кабеля: 30 кг/км * Температура хранения: -30°C – +70°C * Рабочая температура: -5°C – +50°C * Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности: UL VW-1, IEC 60332-1 |
| 6 | Видеосервер для IP видеокамер с монитором 22" VGA входом | шт | 1 | * Суммарная скорость видеозаписи - до 140 кадров в секунду. * Формат видеозаписи – Delta Wavelet. * Разрешение видеокадра от 704x576 до 352 х288 пикселей. * Количество каналов управления поворотными устройствами и высокоскоростными купольными камерами - 4. Управление осуществляется через программный пользовательский интерфейс, в том числе, и удаленно с помощью модуля WebView. * Количество тревожных входов и релейных выходов - 8. * Объем видеоархива на жестких дисках - 1200 Gb, с возможностью увеличения емкости дискового пространства - до 4,5 Tb (при установке дополнительных HDD). * Подключение к сети через порт 10/100/1000. * Удаленное рабочее место мониторинга (УРМ-М) – 1. |
| 7 | Станция для УРМ c ПО и монитором 22" VGA входом | шт | 2 | * Требования к блоку питания - Поддерживаются только 24+8 pin, 24+4 pin блоки питания. * Тип конденсаторов - Используется 100% конденсаторов с твердым полимером * Технология энергосбережения - Energy Processing Unit (EPU) * Формат платы - ATX (305 x 244 мм) * Поддержка hyper threading - Да * Гнездо процессора - Socket LGA775 * Поддержка типов процессоров - Celeron 4x0, Celeron Dual Core E1x00, Pentium Dual Core E2xx0, Core 2 Duo E4x00/E6xx0/E7x00/E8x00, Core 2 Extreme X6800/QX6x00/QX6x50/QX9xx0, Core 2 Quad Q6x00/Q8х00/Q9xx0 (Conroe, Kentsfield, Wolfdale, Yorkfield). * Частота шины - 1600, 1333, 1066, 800 МГц * Чипсет мат. Платы - Intel P45 (82P45 + 83801JR (ICH10R)) * Видео m/b - Нет * Поддержка CrossFire - Да * Звук - 8-канальный HDA кодек VIA VT1708S * Количество разъемов ddr2 - 4 (для активизации 2х канального режима работы памяти модули устанавливаются парами) * Тип поддерживаемой памяти - DDR2 PC2-5300 (DDR2-667), PC2-6400 (DDR2-800), PC2-8500 (DDR2-1066), DDR2-1200, DDR2-1300. Поддержка DDR2-1300, DDR2-1200 не является документированной для данного чипсета. * Официально поддерживаемые стандарты памяти - PC2-8500, PC2-6400, PC2-5300 * Max объем оперативной памяти - 16 Гб * Контроллер ieee-1394 - VIA VT6315N, 1 порт на задней панели и 1 порт на монтажной планке * Сеть - Сетевой контроллер Atheros L1e 10/100/1000 Мбит/сек * Количество разъемов pci - 2 * Количество разъемов pci express - 3 слота 1x * Количество разъемов pci express 2.0 - 2 слота 16x (1 из слотов работает в режиме 8х ). Поддерживается CrossFire * Serial ata-ii - 8 каналов с возможностью подключения 6и внутренних устройств и 1 внешнего. (5 каналов ICH-10, 2 канала Silicon Image Sil5723 и 1 JMicron JMB361) * Поддержка udma/133 - 1 канал с возможностью подключения 2х устройств (контроллер JMicron JMB361). * Интегрированный raid-контроллер - Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов 0, 1, 0+1, 5 Matrix Raid из SATA устройств, Silicon Image Sil5723, возможно создание RAID массивов уровней 0, 1 * Клавиатура/мышь - PS/2 * Порты - 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 6x USB 2.0, 1x IEEE1394 (6-pin), 1x RJ-45 LAN, 1x оптический S/PDIF-out, 1x ESATA, Line-in, Mic-in, Front-out, rear-out, sub/center-out, Surround-out Процессор: * Тип разьема - Socket 775 * Технология - 45 нм * Ядро - Wolfdale * Напряжение ядра - 0.85 - 1.3625 В * Тактовая частота - 3.00 ГГц * Множитель - 9 * Частота шины - 1333 МГц * Кэш L2 - 6 Мб * Рассеиваемая мощность - 65 Вт *Kingston DDR2-800 1 Gb *nVidia 7600GS |
| 8 | Широкополосная беспроводная система передачи данных | комплект | 1 | Антенна; 23 dbi. Тип модуляции; DBPSK @ 1Mbps DQPSK @2Mbps CCK @ 5.5 & 11Mbps BPSK @ 6 and 9 Mbps QPSK @ 12 and 18 Mbps 16-QAM @ 24 and 36 Mbps 64-QAM @ 48 and 54 Mbps. Чувствительность; 26dBm Min. @1, 2, 5.5, 11Mbps 26dBm Min. @6, 9, 12, 18, 24Mbps 24dBm Min. @36Mbps 23dBm Min. @48Mbps 22dBm Min. @54Mbps. Режимы работы; Point-to-Point Point-to-Multipoint Bridge AP Client Bridge WDS. CPU; Atheros AR2316 SOC, MIPS 4KC, 180MHz. Рабочие температуры; -40 ... +80. RAM/FLASH; 16 MB SDRAM/4 MB FLASH. Питание; 12V, 1A (12 Watts). встроенные механизмы QoS, позволяющие предоставлять сервисы до 8 классов QoS, до 8-и сервисных потоков на класс, Best Effort, Realtime, на каждый сервисный поток; конструкция базовых станций обеспечивает широкие возможности по масштабированию от одного до шести секторов; частный протокол поллинга WORP; авторизация абонентов через RADIUS; запрет на обмен данными между клиентскими устройствами; максимальное количество VLAN- 4096 VLAN ID на сектор, 16 VLAN ID на абонентское устройство; ассиметричный: CIR и MIR для исходящих и входящих потоков; поддержка 802.1D; 802.1Q; 802.1p; IPTOS; DSCP; VLAN ID; шифрование: WEP; AEC-OCB; AES-CCM; авторизация пользователей: авторизация по MAC, Radius авторизация; габариты внешнего модуля: 267×267×83 мм; встроенный элемент Пельтье обеспечивает «холодный» старт при -33°С, и охлаждение наружного радиомодуля в условиях его нагрева на солнце.. |