Согласовано:

Утверждаю: Начальник УДСБ и О

Г.Владикавказ

Э.Б.Гадиев

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №375

(локальная смета)

на ул. Кесаева ( Облицовка стены декоративным камнем)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 267 626,00 руб.

Средства на оплату труда 4297 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009г.

Составил Степи Проверил Черноглазова*

/должность, шюписъ( инициалы, фамилия)]

Гранд-СМЕТА

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-003-1 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 мЗ при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 | 1 мЗ | 12 | 929,80 | 118,80 | 793,54 52,18 | 11158 | 1426 | 9522 626 | 12,11 145,32 | 4,51 54,12 |
| 2 | ТЕР15-02-037-1 | Устройство сетки 274.27 = 2 077.06 - 4 982.16 х 0.36 - 7 084,94 х 0.0013 | 100 м2 | 2.5 | 274,27 | 263,79 | 10.48 2,49 | 686 | 659 | 26 6 | 24,98 62,45 | 0,21 0,525 |
| 3 | СЦМ-101-0872 | Сетка плетеная | м2 | 250 | 19,69 |  |  | 4923 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР6-01-001-15 | Устройство плит бетонных плоских | 100 мЗ бетона, бутобетона и желе зобе-тона в деле | 0.2 | 69645,65 | 1146,00 | 1890,69 300,83 | 13929 | 229 | 378 60 | 116,82 23,364 | 20,15 4,03 |
| 5 | ТЕР15-01-002-1 | Облицовка стен плитами из известняка | 100 м2 поверх мости обли цов-ки | 0.2 | 10063,17 | 6251,40 | 1104,77 133,76 | 2013 | 1250 | 221 27 | 517,5 103,5 | 11,46 2,292 |
| 6 | СЦМ-412-1641 | Плиты облицовочные пиленые из природного камня | м2 | 20.2 | 86,76 |  |  | ! 753 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР 1-01-013-4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1.2) мЗ. группа фунтов 4-погрузка | 1000 мЗ грун та | 0.012 | 5398.01 | ! 1 7,60 | 5266.96 1050.75 | 65 | 1 | 63 13 | 13.11 0.1573 | 67,08 0.805 |
| 9 | ССЦ-2003г. | Транспортировка разобранного материала на 10 км | тн | 48 | 15.48 |  | 15.48 | 743 |  | 743 |  |  |

Граид-СМЕТА

| 1. 2. 3. 4. 5. 1 6. 7. 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого прямые затраты по смете | 35270 | 3565 | 10953 732 | 334,79 | 61.77 |
| Реконструкция | 11158 | 1426 | 9522 626 | 145,32 | 54.12 |
| ИТОГО | 11158 | 1426 | 9522 626 | 145.52 | 54,12 |
| Итого материалы | 210 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы | 9522 |  | 9522 |  |  |
| Итого ФОТ | 2052 | 1426 | 626 |  |  |
| Накладные расходы 110,00% ФОТ (от 2 052,00) | 2257 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70,00% ФОТ (от 2 052,00) | 1436 |  |  |  |  |
| ИТОГО Реконструкция | 14852 |  |  |  |  |
| Общестроительные работы | 23369 | 2139 | 688 106 | 189,47 | 7,65 |
| ИТОГО | 23369 | 2139 | 688 106 | 189,47 | 7,65 |
| Итого материалы | 20539 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы | 688 |  | 688 |  |  |
| Итого ФОТ | 2245 | 2139 | 106 |  |  |
| Накладные расходы | 2356 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 2 231,00) | 2343 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 14,00) | 13 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 1074 |  |  |  |  |
| 55,00%*0,85 ФОТ (от 1 942,00) | 908 |  |  |  |  |
| 65,00%*0.85 ФОТ (от 289,00) | 160 |  |  |  |  |
| 50,00%*0.85 ФОТ (от 14,00) | 6 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы | 26798 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка | 743 |  |  |  |  |
| ИТОГО | 35270 | 3565 | 10953 732 | 334,79 | 61,77 |
| Накладные расходы | 4613 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2510 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 42393 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009 г. (42 393.00 х 5,35) | 226802 |  |  |  |  |
| НДС 18% | 40824 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 267626 |  |  |  |  |