Капитальный ремонт дорожного покрытия г. Владикавказа

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ул. Первомайская (от ул. Калоева до ул. Гончарова),

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 311 934,00 руб.

- Средства  на оплату труда 16708 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01 2000_ г.

## Составил  Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка бордюра | 1000 м3 грунта | 0,077 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 773 | 30 | 742 133 | 43,62 3,3587 | 125,48 9,662 |
| 2 | СЦМ-408-0245 | Материал ГПС для подсыпки | м3 | 30 | 58,44 |  |  | 1753 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР1-02-061-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,3 | 1040,60 | 1040,60 |  | 312 | 312 |  | 121 36,3 |  |
| 4 | ТЕР27-04-005-1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 1,76 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 799,97 | 95990 | 616 | 10056 1408 | 37,29 65,6304 | 49,92 87,8592 |
| 5 | СЦМ-408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | -26,4 | 282,18 |  |  | -7450 |  |  |  |  |
| 6 | СЦМ-408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -332,64 | 233,74 |  |  | -77751 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР27-04-005-4 ПЗ*10; ОЗП*10; ЭМ*10; ЗПМ*10; МАТ*10; ТЗ*10; ТЗМ*10 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 | 1000 м2 основания | -1,76 | 32033,90 |  | 2582,70 368,90 | -56380 |  | -4546 -649 |  | 25,1 -44,176 |
| 8 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм | м3 | 137,28 | 134,84 |  |  | 18511 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,88 | 3810,03 | 224,73 | 3569,69 335,77 | 3353 | 198 | 3141 295 | 24,19 21,2872 | 20,6 18,128 |
| 10 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) | м3 | 110,9 | 78,25 |  |  | 8678 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,1 | 2669,47 | 2669,47 |  | 267 | 267 |  | 297,6 29,76 |  |
| 12 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,1 | 2224,56 | 2224,56 |  | 222 | 222 |  | 248 24,8 |  |
| 13 | ССЦ-2003г. | Транспортировка грунта на 16 км | тн | 214 | 23,36 |  | 23,36 | 4999 |  | 4999 |  |  |
| 14 | ТЕРр66-22-1 | Поднятие горловин без замены люков 348,68 = 967,72 - 619,04 | 1 люк | 7 | 348,68 | 44,44 | 7,41 | 2441 | 311 | 52 | 4,53 31,71 | 0,1 0,7 |
| 15 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1,76 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 5711 | 746 | 4516 565 | 38,3 67,408 | 19,12 33,6512 |
| 16 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,019 | 2565,31 |  |  | 49 |  |  |  |  |
| 17 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 170,02 | 347,02 |  |  | 59000 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*6; ОЗП*6; ЭМ*6; ЗПМ*6; МАТ*6; ТЗ*6; ТЗМ*6 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 1,76 | 23,46 | 6,00 | 17,46 | 41 | 11 | 31 | 0,54 0,9504 |  |
| 19 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0148 | 2565,31 |  |  | 38 |  |  |  |  |
| 20 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 127,78 | 347,02 |  |  | 44342 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 4,4 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 22035 | 3254 | 383 46 | 76,08 334,752 | 0,72 3,168 |
| 22 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 19,8 | 1884,74 |  |  | 37318 |  |  |  |  |
| Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка а/бетона | 1000 м3 грунта | 0,04 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 401 | 16 | 385 69 | 43,62 1,7448 | 125,48 5,0192 |
| 24 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,21 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 2031 | 361 | 1670 113 | 179,8 37,758 | 45,63 9,5823 |
| 25 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,21 | 2224,56 | 2224,56 |  | 467 | 467 |  | 248 52,08 |  |
| 26 | ССЦ-2003г. | Транспортировка лишнего грунта на 16 км | тн | 126 | 23,36 |  | 23,36 | 2943 |  | 2943 |  |  |
| 27 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из отсева 561,88 = 5 184,19 - 265,65 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 12,2 | 561,88 | 255,05 | 302,37 44,84 | 6855 | 3112 | 3689 547 | 26,24 320,128 | 3,17 38,674 |
| 28 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) (расход принят на 5см) | м3 | 84,18 | 78,25 |  |  | 6587 |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*7; ОЗП*7; ЭМ*7; ЗПМ*7; МАТ*7; ТЗ*7; ТЗМ*7 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 14,87 = 413,35 - 265,65 x 1,5 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -12,2 | 104,09 | 36,75 | 67,34 8,12 | -1270 | -448 | -822 -99 | 3,78 -46,116 | 0,7 -8,54 |
| 30 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 12,2 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 49349 | 1970 | 219 8 | 15,12 184,464 | 0,07 0,854 |
| 31 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 12,2 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 | 31784 | 1209 | 89 | 9,28 113,216 |  |
| 32 | ТЕР27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1,27 | 1841,85 |  | 45,95 10,48 | 2339 |  | 58 13 |  | 0,66 0,8382 |
| 33 | ТЕР47-01-046-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 4,4 | 2578,80 | 364,80 |  | 11347 | 1605 |  | 40 176 |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 277085 | 14259 | 27605 2449 | 1455,23 | 155,42 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 266702 | 13948 | 19611 2449 | 1423,52 | 154,72 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 266702 | 13948 | 19611 2449 | 1423,52 | 154,72 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 233145 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 19611 |  | 19611 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 16397 | 13948 | 2449 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 21948 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 248,00) |  |  |  |  |  |  |  | 236 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 1 268,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1014 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 13 276,00) |  |  |  |  |  |  |  | 18852 |  |  |  |  |
| 115,00% ФОТ (от 1 605,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1846 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 12539 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 248,00) |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 1 268,00) |  |  |  |  |  |  |  | 485 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 13 276,00) |  |  |  |  |  |  |  | 10720 |  |  |  |  |
| 90,00%*0,85 ФОТ (от 1 605,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1228 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 301188 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 7942 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 2441 | 311 | 52 | 31,71 | 0,70 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 2441 | 311 | 52 | 31,71 | 0,70 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 2078 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  | 52 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 311 | 311 |  |  |  |
| Накладные расходы 74,00% ФОТ (от 311,00) |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00%*0,85 ФОТ (от 311,00) |  |  |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 2803 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 277085 | 14259 | 27605 2449 | 1455,23 | 155,42 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 22178 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 12671 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 311934 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 311934 |  |  |  |  |