Капитальный ремонт дорожного покрытия г. Владикавказа

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ул . Бр.Темировых (пр.Коста до ул. Коблова).

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 760 941,00 руб.

- Средства  на оплату труда 35087 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000_ г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка бордюра | 1000 м3 грунта | 0,135 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 1355 | 53 | 1300 233 | 43,62 5,8887 | 125,48 16,9398 |
| 2 | ССЦ-2003г. | Транспортировка разобранного грунта и бордюра на 12 км | тн | 270 | 18,11 |  | 18,11 | 4890 |  | 4890 |  |  |
| 3 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,15 | 2669,47 | 2669,47 |  | 400 | 400 |  | 297,6 44,64 |  |
| 4 | ТЕР27-03-009-2 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см | 100 м2 | 32 | 2115,46 | 57,00 | 2046,64 138,11 | 67695 | 1824 | 65492 4420 | 5,81 185,92 | 9,09 290,88 |
| 5 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,3 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 2901 | 515 | 2386 161 | 179,8 53,94 | 45,63 13,689 |
| 6 | ТЕРр66-22-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев | 1 люк | 7 | 967,72 | 44,44 | 7,41 | 6774 | 311 | 52 | 4,53 31,71 | 0,1 0,7 |
| 7 | ТЕРр66-22-1 | Поднятие горловин без замены люков 348,68 = 967,72 - 619,04 | 1 люк | 6 | 348,68 | 44,44 | 7,41 | 2092 | 267 | 44 | 4,53 27,18 | 0,1 0,6 |
| 8 | ССЦ-2003г. | Транспортировка скола,а/бетона на 12 км | тн | 300 | 18,11 |  | 18,11 | 5433 |  | 5433 |  |  |
| 9 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,15 | 2224,56 | 2224,56 |  | 334 | 334 |  | 248 37,2 |  |
| 10 | ССЦ-2003г. | Транспортировка грунта на 12 км | тн | 30 | 18,11 |  | 18,11 | 543 |  | 543 |  |  |
| 11 | ТЕР27-03-004-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 1 | 35300,33 | 688,37 | 2517,69 368,11 | 35300 | 688 | 2518 368 | 62,24 62,24 | 22,46 22,46 |
| 12 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 3,2 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 10383 | 1356 | 8211 1027 | 38,3 122,56 | 19,12 61,184 |
| 13 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0346 | 2565,31 |  |  | 89 |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 309,12 | 347,02 |  |  | 107271 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*6; ОЗП*6; ЭМ*6; ЗПМ*6; МАТ*6; ТЗ*6; ТЗМ*6 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 3,2 | 23,46 | 6,00 | 17,46 | 75 | 19 | 56 | 0,54 1,728 |  |
| 16 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0269 | 2565,31 |  |  | 69 |  |  |  |  |
| 17 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 232,3 | 347,02 |  |  | 80613 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 9 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 45072 | 6656 | 782 95 | 76,08 684,72 | 0,72 6,48 |
| 19 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 40,5 | 1884,74 |  |  | 76332 |  |  |  |  |
| Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка | 1000 м3 грунта | 0,025 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 251 | 10 | 241 43 | 43,62 1,0905 | 125,48 3,137 |
| 21 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,2 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 1934 | 343 | 1590 108 | 179,8 35,96 | 45,63 9,126 |
| 22 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,1 | 2669,47 | 2669,47 |  | 267 | 267 |  | 297,6 29,76 |  |
| 23 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,1 | 2224,56 | 2224,56 |  | 222 | 222 |  | 248 24,8 |  |
| 24 | ССЦ-2003г. | Транспортировка лишнего грунта на 12 км | тн | 99 | 18,11 |  | 18,11 | 1793 |  | 1793 |  |  |
| 25 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из отсева 561,88 = 5 184,19 - 265,65 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 18,3 | 561,88 | 255,05 | 302,37 44,84 | 10282 | 4667 | 5533 821 | 26,24 480,192 | 3,17 58,011 |
| 26 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) (расход принят на 5см) | м3 | 126,27 | 78,25 |  |  | 9881 |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*7; ОЗП*7; ЭМ*7; ЗПМ*7; МАТ*7; ТЗ*7; ТЗМ*7 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 14,87 = 413,35 - 265,65 x 1,5 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -18,3 | 104,09 | 36,75 | 67,34 8,12 | -1905 | -673 | -1232 -149 | 3,78 -69,174 | 0,7 -12,81 |
| 28 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 28,3 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 114473 | 4570 | 507 19 | 15,12 427,896 | 0,07 1,981 |
| 29 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 28,3 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 | 73728 | 2805 | 207 | 9,28 262,624 |  |
| 30 | ТЕР27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 2,3 | 1841,85 |  | 45,95 10,48 | 4236 |  | 106 24 |  | 0,66 1,518 |
| 31 | ТЕР47-01-046-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 9 | 2578,80 | 364,80 |  | 23209 | 3283 |  | 40 360 |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 685992 | 27917 | 100452 7170 | 2810,88 | 473,90 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 664467 | 27339 | 87697 7170 | 2751,99 | 472,60 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 664467 | 27339 | 87697 7170 | 2751,99 | 472,60 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 549431 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 87697 |  | 87697 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 34509 | 27339 | 7170 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 47199 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 339,00) |  |  |  |  |  |  |  | 322 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 1 223,00) |  |  |  |  |  |  |  | 978 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 29 664,00) |  |  |  |  |  |  |  | 42123 |  |  |  |  |
| 115,00% ФОТ (от 3 283,00) |  |  |  |  |  |  |  | 3775 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 27077 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 339,00) |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 1 223,00) |  |  |  |  |  |  |  | 468 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 29 664,00) |  |  |  |  |  |  |  | 23954 |  |  |  |  |
| 90,00%*0,85 ФОТ (от 3 283,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2511 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 738743 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 12659 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 8866 | 578 | 96 | 58,89 | 1,30 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 8866 | 578 | 96 | 58,89 | 1,30 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 8192 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  | 96 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 578 | 578 |  |  |  |
| Накладные расходы 74,00% ФОТ (от 578,00) |  |  |  |  |  |  |  | 428 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00%*0,85 ФОТ (от 578,00) |  |  |  |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 9539 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 685992 | 27917 | 100452 7170 | 2810,88 | 473,90 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 47626 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 27323 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 760941 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 760941 |  |  |  |  |