Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ;

Центральный парк культуры и отдыха им.К.Хетагурова

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 394

(локальная смета)

на установка сидений

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	______		      330,417 тыс. руб

Средства на оплату труда	5,206 тыс. руб

| № ип | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых - обслуживайием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаиы труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР09-06-006-03 | Монтаж опорных конструкций с направляющие каркасами для крепления сидении (1 г конструкций) | 1,256 | 3978,5 2518,50 | 713,85 11,34 | 4997 | 3163,24 | 896,6 14,24 | 230,21 | 289,1438 |
| 2 | Прайс-лист | Труба профильная (т) | 0,646 | 7821,9 |  | 5052,95 |  |  |  |  |
| 3 | Прайс-лист | Уголок (т) | 0,61 | 6426,82 |  | 3920,36 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР06-01-005-01 | Бетонирование опорных конструкций для крепления сидений (100 мЗ бетона и железобетона в деле) | 0,045 | 78781,83 4289,24 | 3861,8 535,96 | 3545,18 | 193,02 | 173,78 24,12 | 441,28 | 19.8576 |
| 5 ~ 6 | ТЕР10-01-059-01прим. | Установка сидений пластиковых (100 шт. изделий) | 2,52 | 2754,01 692,13 | 219,97 20,78 | 6940,1 1 | 1744,17 | 554,32 52,37 | 75,15 | 189,378 |
|  | Счет | Стоитмость сидений пластиковых (шт) | 252 | 69,06 |  | 17403,12 |  |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 7 | ТЕР13-03-002-15 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком Б'Г-577 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0.18 | 221,45 49,19 | 10,41 0,12 | 39,86 | 8,85 | 1.87 0,02 | 3,91 | 0,7038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ТЕР13-03-004-25 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: амалью ФЛ-4Т2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,18 | 1161,06 33,79 | 6,65 0,12 | 208,99 | 6,08 | 1,2 0,02 | 3,24 | 0,5832 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 42107,57 | 5115,36 | 1627,77 90,77 |  | 499,67 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 5221,12 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 3984,3 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  | 36934,02 |  |  |  | 289,14 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  | 3914,32 |  |  |  | 19,86 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  | 10191,85 |  |  |  | 189,38 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  | 272,8 |  |  |  | 1,29 |
| Итого |  |  |  |  |  | 51312,99 |  |  |  | 499,67 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 35364,44 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 1627.771 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 5206,13 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 5221,12 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 3984,3 |  |  |  |  |
| 51 312,99*5.35 |  |  |  |  |  | 274524,5 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  | 274524,5 |  |  |  | 499,67 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 42107,57 | 5115,36 | 1627,77 90,77 |  | 499,67 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 5221,12 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 3984,3 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  | 36934,02 |  |  |  | 289,14 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  | 3914,32 |  |  |  | 19,86 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  | 10191,85 |  |  |  | 189,38 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  | 272,8 |  |  |  | 1,29 |
| Итого |  |  |  |  |  | 51312,99 |  |  |  | 499,67 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 35364,44 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 1627,77 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 5206,13 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 5221,12 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 3984,3 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 1026,26 |  |  |  |  |
| Итог | о с непредвиденными |  |  |  |  | 52339,25 |  |  |  |  |

Страница 2

о -\

го

X

J= ш

I   !