Согласовано:                                                                                            Утверждаю:

Начальник УДСБ и О

«________»Гадиев Э.Б.

Капитальный ремонт дорожного покрытия г. Владикавказ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ул. Леонова

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 1 771 797,00 руб.

- Средства  на оплату труда 15780 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _01.01.2000_ г.

С пересчетом на 4 кв.2009 г

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-013-9 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3-разборка бортовых камней Обоснования коэф-в: Интенсивность движения (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 1000 м3 грунта | 0,01746 | 6798,81 | 161,03 | 6626,57 819,62 | 119 | 3 | 116 14 | 17,952 0,3134 | 51,96 0,9072 |
| 2 | ТЕР1-01-013-9 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: Интенсивность движения (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 1000 м3 грунта | 0,665 | 6798,81 | 161,03 | 6626,57 819,62 | 4521 | 107 | 4407 545 | 17,952 11,9381 | 51,96 34,5534 |
| 3 | ТЕР27-03-008-4 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м3 конструкций | 0,042 | 11603,27 | 2060,51 | 9542,76 645,84 | 487 | 87 | 401 27 | 215,76 9,0619 | 54,756 2,2998 |
| 4 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,44; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,44; ТЗМ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-доработка Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) Интенсивность движения (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м3 грунта | 0,18 | 3203,37 | 3203,37 |  | 577 | 577 |  | 357,12 64,2816 |  |
| 5 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка Обоснования коэф-в: Интенсивность (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м3 грунта | 0,22 | 2669,47 | 2669,47 |  | 587 | 587 |  | 297,6 65,472 |  |
| 6 | ТЕР27-04-001-4 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня-под бордюрный камень Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,13 | 4568,91 | 269,68 | 4283,63 402,92 | 594 | 35 | 557 52 | 29,028 3,7736 | 24,72 3,2136 |
| 7 | СЦМ-408-0055 | Щебень | м3 | 16,38 | 134,84 |  |  | 2209 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР27-02-010-2 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий-без стоимости Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м бортового камня | 3,88 | 5173,30 | 887,40 | 104,33 12,67 | 20072 | 3443 | 405 49 | 91,296 354,2285 | 0,864 3,3523 |
| 9 | ТЕР27-04-001-2 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 4,65 | 3062,45 | 173,74 | 2873,10 271,28 | 14240 | 808 | 13360 1261 | 18,864 87,7176 | 17,772 82,6398 |
| 10 | СЦМ-408-0245 | Материалы из ГПС | м3 | 567,3 | 58,44 |  |  | 33153 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР27-04-005-1 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 1000 м2 основания | 1,331 | 55752,32 | 419,74 | 6856,13 959,96 | 74206 | 559 | 9126 1278 | 44,748 59,5596 | 59,904 79,7322 |
| 12 | СЦМ-408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | -19,965 | 282,18 |  |  | -5634 |  |  |  |  |
| 13 | СЦМ-408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -251,559 | 233,74 |  |  | -58799 |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-408-0055 | Щебень (расход на 10 см) | м3 | 187,67 | 134,84 |  |  | 25305 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-04-005-4 ПЗ*5; ОЗП*6; ЭМ*6; ЗПМ*6; МАТ*5; ТЗ*6; ТЗМ*6 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 Обоснования коэф-в: (ПЗ*5) 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 1000 м2 основания | -1,331 | 16275,22 |  | 1549,62 221,34 | -21662 |  | -2063 -295 |  | 15,06 -20,0449 |
| 16 | ТЕР27-04-001-1 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,66 | 2931,18 | 173,74 | 2746,30 255,65 | 1935 | 115 | 1813 169 | 18,864 12,4502 | 16,656 10,993 |
| 17 | СЦМ-408-0127 | Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%) | м3 | 72,6 | 62,22 |  |  | 4517 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР27-06-020-1 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3-верхний слой Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 1000 м2 покрытия | 1,331 | 3842,74 | 508,32 | 3079,20 385,09 | 5115 | 677 | 4098 513 | 45,96 61,1728 | 22,944 30,5385 |
| 19 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0144 | 2565,31 |  |  | 37 |  |  |  |  |
| 20 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 128,57 | 347,02 |  |  | 44616 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР27-06-020-6 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3-нижний слой Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 1000 м2 покрытия | 1,331 | 3621,28 | 508,32 | 3072,08 384,54 | 4820 | 677 | 4089 512 | 45,96 61,1728 | 22,872 30,4426 |
| 22 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0144 | 2565,31 |  |  | 37 |  |  |  |  |
| 23 | СЦМ-410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II | т | 123,12 | 519,13 |  |  | 63915 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР27-06-021-6 ПЗ*4; ОЗП*4,8; ЭМ*4,8; ЗПМ*4,8; МАТ*4; ТЗ*4,8; ТЗМ*4,8 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-6 Обоснования коэф-в: (ПЗ*4) 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 1000 м2 покрытия | 1,331 | 18,00 | 4,80 | 13,20 | 24 | 6 | 18 | 0,432 0,575 |  |
| 25 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0074 | 2565,31 |  |  | 19 |  |  |  |  |
| 26 | СЦМ-410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II | т | 61,7584 | 519,13 |  |  | 32061 |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР27-02-010-2 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; МАТ*0,86; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий-поребрик Обоснования коэф-в: 3.8а Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона В15 (М200) (МАТ*0,86) 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м бортового камня | 0,9 | 4587,88 | 887,40 | 104,33 12,67 | 4129 | 799 | 94 11 | 91,296 82,1664 | 0,864 0,7776 |
| 28 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 1,44 | 1884,74 |  |  | 2714 |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР27-02-010-2 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; МАТ*0,86; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий-поребрик (без стоимости) Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) 3.8а Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона В15 (М200) (МАТ*0,86) | 100 м бортового камня | 1,5 | 4587,88 | 887,40 | 104,33 12,67 | 6882 | 1331 | 156 19 | 91,296 136,944 | 0,864 1,296 |
| 30 | ТЕР27-06-026-1 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Розлив вяжущих материалов Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 1 т | 0,96 | 1851,04 |  | 55,14 12,58 | 1777 |  | 53 12 |  | 0,792 0,7603 |
| Раздел 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР47-01-046-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 3,88 | 2578,80 | 364,80 |  | 10006 | 1415 |  | 40 155,2 |  |
| 32 | ТЕР47-01-046-5 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4 | 100 м2 | 3,88 | 1575,78 | 99,78 |  | 6114 | 387 |  | 10,94 42,4472 |  |
| 33 | ССЦ-2003г. | Транспортировка грунта на 10 км | тн | 1269 | 15,48 |  | 15,48 | 19644 |  | 19644 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 298337 | 11613 | 56274 4167 | 1208,47 | 261,46 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 278693 | 11613 | 36630 4167 | 1208,47 | 261,46 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 278693 | 11613 | 36630 4167 | 1208,47 | 261,46 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 230451 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 36630 |  | 36630 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 15780 | 11613 | 4167 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 20885 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 669,00) |  |  |  |  |  |  |  | 636 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 12 145,00) |  |  |  |  |  |  |  | 17246 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 1 164,00) |  |  |  |  |  |  |  | 931 |  |  |  |  |
| 115,00% ФОТ (от 1 802,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2072 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 11955 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 669,00) |  |  |  |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 12 145,00) |  |  |  |  |  |  |  | 9807 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 577,00) |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 587,00) |  |  |  |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  |
| 90,00%*0,85 ФОТ (от 1 802,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1379 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 311533 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 19644 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 298337 | 11613 | 56274 4167 | 1208,47 | 261,46 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 20885 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 11955 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 331177 |  |  |  |  |
| Перевод в цены 4 кв.2009 г. (331 177,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 1771797 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1771797 |  |  |  |  |