ДОПОЛНЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ  ЗАДАНИЮ

Монтаж и наладка цифрового цветного IP-видеонаблюдения в местах массового скопления людей на объекте:

Парк  культуры и отдыха им. К.Хетагурова

| №№ | Наименование товара, работ услуг | Ед. измер. | Кол-во | Примечания (основные потребительские свойства товара, сведения о стандартах и требованиях качества, которым он соответствует; сведения о качестве работ, услуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Широкополосная беспроводная система передачи данных | комплект | 1 | Антенна; 23 dbi. Тип модуляции; DBPSK @ 1Mbps DQPSK @2Mbps CCK @ 5.5 & 11Mbps BPSK @ 6 and 9 Mbps QPSK @ 12 and 18 Mbps 16-QAM @ 24 and 36 Mbps 64-QAM @ 48 and 54 Mbps. Чувствительность; 26dBm Min. @1, 2, 5.5, 11Mbps 26dBm Min. @6, 9, 12, 18, 24Mbps 24dBm Min. @36Mbps 23dBm Min. @48Mbps 22dBm Min. @54Mbps. Режимы работы; Point-to-Point Point-to-Multipoint Bridge AP Client Bridge WDS. CPU; Atheros AR2316 SOC, MIPS 4KC, 180MHz. Рабочие температуры; -40 ... +80. RAM/FLASH; 16 MB SDRAM/4 MB FLASH. Питание; 12V, 1A (12 Watts). встроенные механизмы QoS, позволяющие предоставлять сервисы до 8 классов QoS, до 8-и сервисных потоков на класс, Best Effort, Realtime, на каждый сервисный поток; конструкция базовых станций обеспечивает широкие возможности по масштабированию от одного до шести секторов; частный протокол поллинга WORP; авторизация абонентов через RADIUS; запрет на обмен данными между клиентскими устройствами; максимальное количество VLAN- 4096 VLAN ID на сектор, 16 VLAN ID на абонентское устройство; ассиметричный: CIR и MIR для исходящих и входящих потоков; поддержка 802.1D; 802.1Q; 802.1p; IPTOS; DSCP; VLAN ID; шифрование: WEP; AEC-OCB; AES-CCM; авторизация пользователей: авторизация по MAC, Radius авторизация; габариты внешнего модуля: 267×267×83 мм; интервал рабочих температур наружных блоков: -40...+60° C, встроенный элемент Пельтье обеспечивает «холодный» старт при -33°С, и охлаждение наружного радиомодуля в условиях его нагрева на солнце.. |

Начальник Управления культуры                                                   Р.Фидарова