Согласовано:	Утверждаю:

Начальник УДСБиО

_________Э.Б.Гадиев

__________2010 г.

Капитальный ремонт дорожного покрытия  г.Владикавказа

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ул.Кырджалийская (от ул.Первомайской до ул.Барбашова)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 7 868 067,00 руб.

- Средства  на оплату труда 77904 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-013-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3-разборка бордюра | 1000 м3 грунта | 4,55 | 6233,93 | 284,98 | 5937,74 880,17 | 28364 | 1297 | 27017 4005 | 31,77 144,5535 | 55,8 253,89 |
| 2 | ТЕР46-04-001-5 | Разборка стен мелкоблочных | 1 м3 | 165 | 198,41 | 63,41 | 135,00 8,91 | 32738 | 10463 | 22275 1470 | 6,64 1095,6 | 0,77 127,05 |
| 3 | ССЦ-2003г. | Транспортировка разобранного материала на 8 км | тн | 8586 | 12,85 |  | 12,85 | 110330 |  | 110330 |  |  |
| 4 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,27 | 2669,47 | 2669,47 |  | 721 | 721 |  | 297,6 80,352 |  |
| 5 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,15 | 2224,56 | 2224,56 |  | 334 | 334 |  | 248 37,2 |  |
| 6 | ССЦ-2003г. | Транспортировка грунта на 8 км | тн | 27 | 12,85 |  | 12,85 | 347 |  | 347 |  |  |
| 7 | ТЕР27-04-001-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 14,7 | 2554,64 | 144,78 | 2394,25 226,07 | 37553 | 2128 | 35195 3323 | 15,72 231,084 | 14,81 217,707 |
| 8 | СЦМ-408-0245 | ГПС | м3 | 1793,4 | 58,44 |  |  | 104806 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР27-04-005-1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 3,78 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 799,97 | 206160 | 1322 | 21597 3024 | 37,29 140,9562 | 49,92 188,6976 |
| 10 | СЦМ-408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | -56,7 | 282,18 |  |  | -16000 |  |  |  |  |
| 11 | СЦМ-408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -714,42 | 233,74 |  |  | -166989 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР27-04-005-4 ПЗ*5; ОЗП*5; ЭМ*5; ЗПМ*5; МАТ*5; ТЗ*5; ТЗМ*5 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 | 1000 м2 основания | -3,78 | 16016,95 |  | 1291,35 184,45 | -60544 |  | -4881 -697 |  | 12,55 -47,439 |
| 13 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм (расход на 10 см) | м3 | 532,98 | 134,84 |  |  | 71867 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,89 | 3810,03 | 224,73 | 3569,69 335,77 | 7201 | 425 | 6747 635 | 24,19 45,7191 | 20,6 38,934 |
| 15 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) | м3 | 238,14 | 78,25 |  |  | 18634 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 3,78 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 12265 | 1601 | 9699 1213 | 38,3 144,774 | 19,12 72,2736 |
| 17 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0408 | 2565,31 |  |  | 105 |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 365,15 | 347,02 |  |  | 126714 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 3,78 | 15,64 | 4,00 | 11,64 | 59 | 15 | 44 | 0,36 1,3608 |  |
| 20 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0211 | 2565,31 |  |  | 54 |  |  |  |  |
| 21 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 182,95 | 347,02 |  |  | 63487 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,8 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 9014 | 1331 | 156 19 | 76,08 136,944 | 0,72 1,296 |
| 23 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 8,1 | 1884,74 |  |  | 15266 |  |  |  |  |
| Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР1-01-013-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3-разборка | 1000 м3 грунта | 1,3 | 6233,93 | 284,98 | 5937,74 880,17 | 8104 | 370 | 7719 1144 | 31,77 41,301 | 55,8 72,54 |
| 25 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,21 | 2669,47 | 2669,47 |  | 561 | 561 |  | 297,6 62,496 |  |
| 26 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,3 | 2224,56 | 2224,56 |  | 667 | 667 |  | 248 74,4 |  |
| 27 | ССЦ-2003г. | Транспортировка лишнего грунта на 8 км | тн | 2378 | 12,85 |  | 12,85 | 30557 |  | 30557 |  |  |
| 28 | ТЕР27-04-001-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 8,19 | 2554,64 | 144,78 | 2394,25 226,07 | 20923 | 1186 | 19609 1852 | 15,72 128,7468 | 14,81 121,2939 |
| 29 | СЦМ-408-0245 | ГПС | м3 | 999,18 | 58,44 |  |  | 58392 |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из отсева 561,88 = 5 184,19 - 265,65 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 12,6 | 561,88 | 255,05 | 302,37 44,84 | 7080 | 3214 | 3810 565 | 26,24 330,624 | 3,17 39,942 |
| 31 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) (расход принят на 5см) | м3 | 86,94 | 78,25 |  |  | 6803 |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*7; ОЗП*7; ЭМ*7; ЗПМ*7; МАТ*7; ТЗ*7; ТЗМ*7 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 14,87 = 413,35 - 265,65 x 1,5 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -12,6 | 104,09 | 36,75 | 67,34 8,12 | -1312 | -463 | -848 -102 | 3,78 -47,628 | 0,7 -8,82 |
| 33 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня 561,88 = 5 184,19 - 265,65 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 12,6 | 561,88 | 255,05 | 302,37 44,84 | 7080 | 3214 | 3810 565 | 26,24 330,624 | 3,17 39,942 |
| 34 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм (расход принят на 10 см) | м3 | 181,44 | 134,84 |  |  | 24465 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -12,6 | 826,70 | 10,50 | 19,24 2,32 | -10416 | -132 | -242 -29 | 1,08 -13,608 | 0,2 -2,52 |
| 36 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 12,6 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 50967 | 2035 | 226 8 | 15,12 190,512 | 0,07 0,882 |
| 37 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 12,6 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 | 32826 | 1249 | 92 | 9,28 116,928 |  |
| 38 | ТЕР27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 2,72 | 1841,85 |  | 45,95 10,48 | 5010 |  | 125 29 |  | 0,66 1,7952 |
| 39 | ТЕР47-01-046-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 22,05 | 2578,80 | 364,80 |  | 56863 | 8044 |  | 40 882 |  |
| 40 | ТЕР47-01-046-5 | Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4 | 100 м2 | 22,05 | 787,89 | 49,89 |  | 17373 | 1100 |  | 5,47 120,6135 |  |
| 41 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий-поребрик | 100 м бортового камня | 12,6 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 63101 | 9318 | 1095 133 | 76,08 958,608 | 0,72 9,072 |
| 42 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 20,16 | 1884,74 |  |  | 37996 |  |  |  |  |
| Въезды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР1-01-013-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3-разборка бордюра | 1000 м3 грунта | 1,3 | 6233,93 | 284,98 | 5937,74 880,17 | 8104 | 370 | 7719 1144 | 31,77 41,301 | 55,8 72,54 |
| 44 | ССЦ-2003г. | Транспортировка разобранного материала на 8 км | тн | 2340 | 12,85 |  | 12,85 | 30069 |  | 30069 |  |  |
| 45 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 3,4 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 17027 | 2514 | 296 36 | 76,08 258,672 | 0,72 2,448 |
| 46 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 15,3 | 1884,74 |  |  | 28837 |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР27-04-001-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 6,4 | 2554,64 | 144,78 | 2394,25 226,07 | 16350 | 927 | 15323 1447 | 15,72 100,608 | 14,81 94,784 |
| 48 | СЦМ-408-0245 | ГПС | м3 | 780,8 | 58,44 |  |  | 45630 |  |  |  |  |
| 49 | ТЕР27-04-005-1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 2,16 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 799,97 | 117806 | 756 | 12341 1728 | 37,29 80,5464 | 49,92 107,8272 |
| 50 | СЦМ-408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | -32,4 | 282,18 |  |  | -9143 |  |  |  |  |
| 51 | СЦМ-408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -408,24 | 233,74 |  |  | -95422 |  |  |  |  |
| 52 | ТЕР27-04-005-4 ПЗ*5; ОЗП*5; ЭМ*5; ЗПМ*5; МАТ*5; ТЗ*5; ТЗМ*5 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 | 1000 м2 основания | -2,16 | 16016,95 |  | 1291,35 184,45 | -34597 |  | -2789 -398 |  | 12,55 -27,108 |
| 53 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм (расход на 10 см) | м3 | 304,56 | 134,84 |  |  | 41067 |  |  |  |  |
| 54 | ТЕР27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,08 | 3810,03 | 224,73 | 3569,69 335,77 | 4115 | 243 | 3855 363 | 24,19 26,1252 | 20,6 22,248 |
| 55 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) | м3 | 136,08 | 78,25 |  |  | 10648 |  |  |  |  |
| 56 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 2,16 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 7009 | 915 | 5543 693 | 38,3 82,728 | 19,12 41,2992 |
| 57 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,023 | 2565,31 |  |  | 59 |  |  |  |  |
| 58 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 208,66 | 347,02 |  |  | 72409 |  |  |  |  |
| 59 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 2,16 | 15,64 | 4,00 | 11,64 | 34 | 9 | 25 | 0,36 0,7776 |  |
| 60 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,012 | 2565,31 |  |  | 31 |  |  |  |  |
| 61 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 104,54 | 347,02 |  |  | 36277 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1315836 | 55734 | 366861 22170 | 5824,92 | 1440,57 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1111795 | 45271 | 173283 20700 | 4729,32 | 1313,52 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1111795 | 45271 | 173283 20700 | 4729,32 | 1313,52 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 893244 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 173283 |  | 173283 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 65971 | 45271 | 20700 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 85879 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 8 330,00) |  |  |  |  |  |  |  | 7914 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 2 283,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1826 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 46 214,00) |  |  |  |  |  |  |  | 65624 |  |  |  |  |
| 115,00% ФОТ (от 9 144,00) |  |  |  |  |  |  |  | 10516 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 48726 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 8 330,00) |  |  |  |  |  |  |  | 3540 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 2 283,00) |  |  |  |  |  |  |  | 873 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 46 214,00) |  |  |  |  |  |  |  | 37318 |  |  |  |  |
| 90,00%*0,85 ФОТ (от 9 144,00) |  |  |  |  |  |  |  | 6995 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1246401 |  |  |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  | 32738 | 10463 | 22275 1470 | 1095,60 | 127,05 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 32738 | 10463 | 22275 1470 | 1095,60 | 127,05 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 22275 |  | 22275 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 11933 | 10463 | 1470 |  |  |
| Накладные расходы 110,00% ФОТ (от 11 933,00) |  |  |  |  |  |  |  | 13126 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70,00%*0,85 ФОТ (от 11 933,00) |  |  |  |  |  |  |  | 7100 |  |  |  |  |
| ИТОГО Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  | 52964 |  |  |  |  |
| Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 171303 |  | 171303 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 171303 |  | 171303 |  |  |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 171303 |  | 171303 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 171303 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1315836 | 55734 | 366861 22170 | 5824,92 | 1440,57 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 99006 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 55827 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1470668 |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1315836 | 55734 | 366861 22170 | 5824,92 | 1440,57 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1111795 | 45271 | 173283 20700 | 4729,32 | 1313,52 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1111795 | 45271 | 173283 20700 | 4729,32 | 1313,52 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 893244 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 173283 |  | 173283 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 65971 | 45271 | 20700 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 85879 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 8 330,00) |  |  |  |  |  |  |  | 7914 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 2 283,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1826 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 46 214,00) |  |  |  |  |  |  |  | 65624 |  |  |  |  |
| 115,00% ФОТ (от 9 144,00) |  |  |  |  |  |  |  | 10516 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 48726 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 8 330,00) |  |  |  |  |  |  |  | 3540 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 2 283,00) |  |  |  |  |  |  |  | 873 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 46 214,00) |  |  |  |  |  |  |  | 37318 |  |  |  |  |
| 90,00%*0,85 ФОТ (от 9 144,00) |  |  |  |  |  |  |  | 6995 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1246401 |  |  |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  | 32738 | 10463 | 22275 1470 | 1095,60 | 127,05 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 32738 | 10463 | 22275 1470 | 1095,60 | 127,05 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 22275 |  | 22275 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 11933 | 10463 | 1470 |  |  |
| Накладные расходы 110,00% ФОТ (от 11 933,00) |  |  |  |  |  |  |  | 13126 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70,00%*0,85 ФОТ (от 11 933,00) |  |  |  |  |  |  |  | 7100 |  |  |  |  |
| ИТОГО Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  | 52964 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 171303 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1315836 | 55734 | 366861 22170 | 5824,92 | 1440,57 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 99006 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 55827 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1470668 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009г. (1 470 667,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 7868067 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 7868067 |  |  |  |  |