Согласовано:                                                                                                            Утверждаю:

Капитальный  ремонт улиц г. Владикавказа

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ул. Московская (от Владикавказской до ул. Цокалаева ) доп. смета

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 3 746 771,00 руб.

- Средства  на оплату труда 22892 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01. 2000_ г.

С пересчетом в текущие сметы

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-013-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,9 | 6233,93 | 284,98 | 5937,74 880,17 | 5611 | 256 | 5344 792 | 31,77 28,593 | 55,8 50,22 |
| 2 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка бордюра | 1000 м3 грунта | 0,15 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 1505 | 59 | 1445 259 | 43,62 6,543 | 125,48 18,822 |
| 3 | ССЦ-2003г. | Транспортировка разобранного материала на 8 км | тн | 2100 | 12,85 |  | 12,85 | 26985 |  | 26985 |  |  |
| 4 | ТЕР27-04-003-2 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей двухслойных нижний слой толщиной 20 см | 1000 м2 основания или покрытий | 2,7 | 2568,73 | 243,50 | 2301,81 315,48 | 6936 | 657 | 6215 852 | 25,74 69,498 | 21,02 56,754 |
| 5 | СЦМ-408-0245 | Материалы из ГПС | м3 | 684 | 58,44 |  |  | 39973 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР27-04-005-2 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) двухслойных верхнего слоя | 1000 м2 основания | 1,8 | 54887,01 | 346,68 | 6063,87 828,78 | 98797 | 624 | 10915 1492 | 36,96 66,528 | 52,72 94,896 |
| 7 | СЦМ-408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | -27 | 282,18 |  |  | -7619 |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -340,2 | 233,74 |  |  | -79518 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР27-04-005-4 ПЗ*5; ОЗП*5; ЭМ*5; ЗПМ*5; МАТ*5; ТЗ*5; ТЗМ*5 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 | 1000 м2 основания | -1,8 | 16016,95 |  | 1291,35 184,45 | -28831 |  | -2324 -332 |  | 12,55 -22,59 |
| 10 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм (расход на 10 см) | м3 | 253,8 | 134,84 |  |  | 34222 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева толщ.5 см | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 2,3 | 3810,03 | 224,73 | 3569,69 335,77 | 8763 | 517 | 8210 772 | 24,19 55,637 | 20,6 47,38 |
| 12 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) | м3 | 289,8 | 78,25 |  |  | 22677 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2,5 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 12520 | 1849 | 217 26 | 76,08 190,2 | 0,72 1,8 |
| 14 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 (0,15*0,3*250) | м3 | 11,25 | 1884,74 |  |  | 21203 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-02-010-2 МАТ*1,97 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий-отбойный брус Обоснования коэф-в: 3.11 Устройство бортовых камней сечением 200х450мм, 200х600мм при цементобетонных покрытиях из бетона В15 (М200) (МАТ*1,97) | 100 м бортового камня | 6 | 9064,13 | 739,50 | 86,94 10,56 | 54385 | 4437 | 522 63 | 76,08 456,48 | 0,72 4,32 |
| 16 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 (0,2*0.45*600) | м3 | 54 | 1884,74 |  |  | 101776 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР27-03-004-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 8,26 | 35300,33 | 688,37 | 2517,69 368,11 | 291581 | 5686 | 20796 3041 | 62,24 514,1024 | 22,46 185,5196 |
| 18 | Калькуляция | Восстановление разрытия (1100:5,35) | м2 | 100 | 205,61 |  |  | 20561 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР47-01-046-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 3 | 2578,80 | 364,80 |  | 7736 | 1094 |  | 40 120 |  |
| 20 | ТЕР47-01-046-5 ПЗ*5; ОЗП*5; ЭМ*5; ЗПМ*5; МАТ*5; ТЗ*5; ТЗМ*5 | Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4 | 100 м2 | 3 | 3939,45 | 249,45 |  | 11818 | 748 |  | 27,35 82,05 |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 651081 | 15927 | 78325 6965 | 1589,63 | 437,12 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 624096 | 15927 | 51340 6965 | 1589,63 | 437,12 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 624096 | 15927 | 51340 6965 | 1589,63 | 437,12 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 556829 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 51340 |  | 51340 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 22892 | 15927 | 6965 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 31367 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 1 366,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1298 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 19 684,00) |  |  |  |  |  |  |  | 27951 |  |  |  |  |
| 115,00% ФОТ (от 1 842,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2118 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 17885 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 1 366,00) |  |  |  |  |  |  |  | 581 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 19 684,00) |  |  |  |  |  |  |  | 15895 |  |  |  |  |
| 90,00%*0,85 ФОТ (от 1 842,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1409 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 673348 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 26985 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 651081 | 15927 | 78325 6965 | 1589,63 | 437,12 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 31367 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 17885 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 700333 |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены (700 331,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 3746771 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 3746771 |  |  |  |  |