Согласовано:	Утверждаю:

Начальник УДСБиО

_____________Э.Б.Гадиев

_____________2009 г.

Капитальный ремонт дорожного покрытия г.Владикавказа

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ул.Кооперативная в пос.Заводской

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 1 845 991,00 руб.

- Средства  на оплату труда 7333 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка бордюра | 1000 м3 грунта | 0,15 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 1505 | 59 | 1445 259 | 43,62 6,543 | 125,48 18,822 |
| 2 | СЦМ-408-0245 | Материалы из ГПС для обратной засыпки | м3 | 45 | 58,44 |  |  | 2630 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР1-02-061-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,45 | 1040,60 | 1040,60 |  | 468 | 468 |  | 121 54,45 |  |
| 4 | ТЕР27-04-005-1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 0,3 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 799,97 | 16362 | 105 | 1714 240 | 37,29 11,187 | 49,92 14,976 |
| 5 | СЦМ-408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | -4,5 | 282,18 |  |  | -1270 |  |  |  |  |
| 6 | СЦМ-408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -56,7 | 233,74 |  |  | -13253 |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм | м3 | 42,3 | 134,84 |  |  | 5704 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР27-04-005-4 ПЗ*5; ОЗП*5; ЭМ*5; ЗПМ*5; МАТ*5; ТЗ*5; ТЗМ*5 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 | 1000 м2 основания | -0,3 | 16016,95 |  | 1291,35 184,45 | -4805 |  | -387 -55 |  | 12,55 -3,765 |
| 9 | ТЕР27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,15 | 3810,03 | 224,73 | 3569,69 335,77 | 572 | 34 | 535 50 | 24,19 3,6285 | 20,6 3,09 |
| 10 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) | м3 | 18,9 | 78,25 |  |  | 1479 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,26 | 2669,47 | 2669,47 |  | 694 | 694 |  | 297,6 77,376 |  |
| 12 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,26 | 2224,56 | 2224,56 |  | 578 | 578 |  | 248 64,48 |  |
| 13 | ТЕРр66-22-1 | Поднятие горловин без замены люков 348,68 = 967,72 - 619,04 | 1 люк | 16 | 348,68 | 44,44 | 7,41 | 5579 | 711 | 119 | 4,53 72,48 | 0,1 1,6 |
| 14 | ССЦ-2003г. | Транспортировка грунта и бордюра на 16 км | тн | 350 | 23,36 |  | 23,36 | 8176 |  | 8176 |  |  |
| 15 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 3,9 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 12655 | 1652 | 10007 1252 | 38,3 149,37 | 19,12 74,568 |
| 16 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0421 | 2565,31 |  |  | 108 |  |  |  |  |
| 17 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 376,74 | 347,02 |  |  | 130736 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*6; ОЗП*6; ЭМ*6; ЗПМ*6; МАТ*6; ТЗ*6; ТЗМ*6 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 3,9 | 23,46 | 6,00 | 17,46 | 91 | 23 | 68 | 0,54 2,106 |  |
| 19 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0328 | 2565,31 |  |  | 84 |  |  |  |  |
| 20 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 283,14 | 347,02 |  |  | 98255 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР27-03-001-3 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 1,85 | 2911,28 | 324,48 | 2553,35 358,59 | 5386 | 600 | 4724 663 | 34,3 63,455 | 22,95 42,4575 |
| 22 | СЦМ-408-0245 | Материалы из ГПС | м3 | 122,1 | 58,44 |  |  | 7136 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 278870 | 4924 | 26401 2409 | 505,08 | 151,75 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 265115 | 4213 | 18106 2409 | 432,60 | 150,15 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 265115 | 4213 | 18106 2409 | 432,60 | 150,15 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 242795 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 18106 |  | 18106 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 6622 | 4213 | 2409 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 8175 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 318,00) |  |  |  |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 1 740,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1392 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 4 564,00) |  |  |  |  |  |  |  | 6481 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 4486 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 318,00) |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 1 740,00) |  |  |  |  |  |  |  | 666 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 4 564,00) |  |  |  |  |  |  |  | 3685 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 277776 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 5579 | 711 | 119 | 72,48 | 1,60 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 5579 | 711 | 119 | 72,48 | 1,60 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 4749 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 119 |  | 119 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 711 | 711 |  |  |  |
| Накладные расходы 74,00% ФОТ (от 711,00) |  |  |  |  |  |  |  | 526 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 711,00) |  |  |  |  |  |  |  | 356 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 6461 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 8176 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 278870 | 4924 | 26401 2409 | 505,08 | 151,75 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 8701 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 4842 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 292413 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009г. (292 411,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 1564399 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 281592 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1845991 |  |  |  |  |